Ошибка 17117 / P0733

| Вывод данных на -VAS 5051- |  | Возможная причина неисправности |  | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17117 / P0733 третья передача неверное передаточное отношение |  | ; Эта ошибка может появиться в дополнение к ошибке 17114 / P0730. | –; Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17114 / P0730. |
|  |  | ; Тормоз указанной передачи проскальзывает/не исправен или электромагнитный клапан данной передачи загрязнен/не исправен. | –; Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38. |
| Пояснения. ; Опознавание передачи блока управления КПП проверяет передаточные отношения путем сравнения частоты вращения двигателя и выходного вала КПП, учитывая соответственно включенную передачу.. Ошибка 17114 / P0730 |

| Вывод данных на -VAS 5051- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17114 / P0730 Опознавание передачи/передаточного числа неверное передаточное отношение | ; Уровень масла КПП не соответствует норме. | –; Проверить уровень масла КПП → АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37. |
|  | ; Масло КПП загрязнено. | –; Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла → Ремонт - АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта38. –; Проверить электромагнитные клапаны, для этого считать блок измеряемых величин 005 … 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |
|  | ; Проскальзывает/не исправен тормоз или загрязнен/не исправен электромагнитный клапан. |  |
|  | ; Датчик частоты вращения входного вала КПП -G182- не исправен. | –; Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17100 / P0716 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |
|  | ; Датчик частоты вращения выходного вала КПП -G195- не исправен. | –; Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17105 / P0721 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |
|  | ; Неверный или неправильно закодированный блок управления АКПП -J217-. | –; Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |

Пояснения

|  | Опознавание передачи блока управления КПП проверяет передаточные отношения путем сравнения частоты вращения двигателя и выходного вала КПП. Данная ошибка индицируется при возникновении распознанного недопустимого передаточного отношения (недостоверность). |
| --- | --- |

|  | При тестировании стояночной тормозной системы в спокойном состоянии частота вращения входного вала КПП в гидротрансформаторе при включенной передаче должна быть близка нулю. Если это не так, то эта ошибка индицируется в любом случае, так как в тормозах могут быть повреждения (считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации). |
| --- | --- |