| Снятие и установка распредвалов и фазовращателя (левая ГБЦ). Инструкция Установка приводной цепи распредвалов левой и правой ГБЦ принципиально различается. Обратить внимание на разные процедуры!. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Фиксатор натяжителя цепи -3366-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Оправки -3202-. ; Герметик → Каталог запчастей. Снять. ; Двигатель установлен.. –; Снять зубчатый ремень → Глава.. –; Снять шкив распредвала.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Ослабить гайки -1-.. –; Открутить болты -2- и снять задний кожух зубчатого ремня.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить электрический разъем -стрелка- от клапана 2 регулировки фаз газораспределения -N208-.. –; Снять левую крышку ГБЦ → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить электрический штекерный разъем -стрелка- на датчике Холла 2 -G163-.. –; Снять кожух датчика Холла.. –; Снять шайбу и заслонку датчика Холла.. –; Прокрутить коленвал за крепежный болт звездочки зубчатого ремня примерно на 45° против часовой стрелки, чтобы ни один поршень не находился в ВМТ.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Повторно проверить положение ВМТ распредвалов:. ; Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников.. При дальнейшем использовании старой цепи привода ГРМ:. –; Очистить цепь и звездочки распредвалов в местах напротив обеих стрелок на крышках подшипников и пометить монтажное положение цветом.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Расстояние между обеими стрелками или нанесенными цветными отметками составляет 15 роликов цепи привода ГРМ.. Инструкция Не наносить насечки кернером и подобным инструментом!. Продолжение:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Зафиксировать фазовращатель с помощью фиксатора натяжителя цепи -3366-.. Инструкция При слишком сильной затяжке фиксатора натяжителя цепи фазовращатель может быть поврежден.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Пометить – независимо от имеющихся обозначениях на крышках подшипников – последовательность и монтажное положение всех крышек подшипников, как показано на рисунке.. –; Для маркировки очистить крышки подшипников и пометить их фломастером.. –; Открутить крепежные болты фазовращателя -10-.. –; Снять крышку подшипника 1.. –; Открутить крепление крышек подшипников 2, 4, 6, 8 и 9 и разложить крышки в порядке снятия на чистую поверхность.. –; Попеременно крест-накрест ослабить крепление и снять крышки подшипников 3, 5 и 7 распредвалов впускных и выпускных клапанов.. –; Извлечь оба распредвала с фазовращателем.. Монтаж. –; Заменить болты крепления крышек подшипников распредвала и фазовращателя.. –; Заменить полукруглую пробку.. –; Удалить остатки герметика с ГБЦ и крышек подшипников.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Заменить резинометаллическую прокладку фазовращателя и слегка смазать заштрихованную поверхность герметиком.. ; Герметик → Каталог запчастей. –; Уложить приводную цепь на звездочки распредвалов следующим образом:. При использовании старой цепи привода ГРМ:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Совместить цветные отметки -Стрелки-.. При использовании новой цепи привода ГРМ:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Расстояние между пазами -A- и -B- на распредвалах должно составлять 15 роликов цепи. На рисунке изображено, в каких местах на зубчатые колеса должны устанавливаться ролики 1 и 15.. Продолжение:. –; Вставить фазовращатель между цепью привода ГРМ (необходим второй механик).. –; Вложить распредвалы с надетой роликовой цепью и фазовращателем в головку блока цилиндров.. –; Смазать рабочую поверхность распредвалов моторным маслом.. Инструкция Пригнанные втулки для крышек подшипников и фазовращатель должны быть вставлены в ГБЦ.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Установить крышки подшипников 3, 5 и 7 в соответствии с маркировкой.. –; Прикрутить крышки подшипников 3, 5 и 7 впускного и выпускного распредвалов попеременно крест-накрест.. –; Закрепить фазовращатель -10-. –; Снять кронштейн натяжителя цепи -3366-.. –; Проверить правильность регулировки распредвалов:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников -стрелки-.. Инструкция Чтобы отметки совпали, при необходимости повернуть распредвал в ту или иную сторону.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Слегка смазать герметиком заштрихованную поверхность двойной крышки подшипника и внешней крышки подшипника рядом с регулятором фаз газораспределения и установить крышки подшипников.. ; Герметик → Каталог запчастей. –; Прикрутить остальные крышки подшипников.. –; Заменить сальники впускного и выпускного распредвалов: установка → Глава для распредвалов, → Глава для датчика Холла.. –; Осторожно запрессовать крышку при помощи втулок -3202-.. –; Вновь прокрутить коленвал за крепежный болт звездочки привода зубчатого ремня примерно на 45° по часовой стрелки в ВМТ и зафиксировать коленвал стопорным болтом.. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:. –; Установить зубчатый ремень (отрегулировать фазы газораспределения) → Глава.. –; Установить крышку головки блока цилиндров → Глава.. –; Установить качающуюся опору → Глава.. Инструкция ; После установки распредвалов двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны быть осаждены (иначе клапаны будут соприкасаться с поршнями).. ; После работ над клапанным механизмом прокрутить двигатель от руки не менее двух оборотов, чтобы убедиться, что ни один клапан не соприкасается с поршнем.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь |  | Нм |
| --- | --- | --- |
| Крышка подшипника к ГБЦ |  | 5 + 90° 1)2) |
| Фазовращатель к ГБЦ |  | 5 + 90° 1)2) |
| Защита зубчатого ремня | Головка блока цилиндров | 10 3) |
| сзади к | водяному насосу | 10 |
| Промежуточный ролик к ГБЦ |  | 22 |

; 1) Заменить болт.. ; 2) 90° соответствуют четверти оборота.. ; 3) Устанавливать на резьбовом лаке; резьбовой лак → Каталог запчастей..