| Снятие и установка масляного насоса. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Фиксирующий болт -3242-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Стопорный штифт -T10060 A-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. –; Снять заглушки с защитной крышки двигателя.. –; Снять крышку моторного отсека -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открутить вентилятор с вискомуфтой (ключ 32).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять вентилятор с вискомуфтой, для этого отвернуть спереди болт -стрелка-.. –; Извлечь вентилятор с вискомуфтой из воздуховода.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять крышку поликлинового ремня -стрелки-.. Инструкция Следить за компенсационным втулками крышки поликлинового ремня.. ВНИМАНИЕ! Опасность получения ожога от горячего пара и горячей охлаждающей жидкости. ; При прогретом двигателе система охлаждения находится под избыточным давлением.. ; Для сброса избыточного давления обложить крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости ветошью и осторожно открыть ее... –; Открыть крышку расширительного бачка.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открыть крышку маслозаливного отверстия.. –; Вращать двигатель до тех пор, пока не будет видна верхняя мертвая точка „- ВМТ -“ распредвала.. Инструкция Для вращения вала двигателя установить центральный болт на коленвал.. –; Снять масляный картер → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открутить кронштейн шумоизоляции -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открутить резьбовую пробку отметки ВМТ из блока цилиндров.. Инструкция В коленвале ровно за пробкой находится отверстие ВМТ (можно почувствовать на ощупь).. ВНИМАНИЕ! Опасность травмирования.. Нащупывая отверстие ВМТ, коленвал не прокручивать... –; Вкрутить фиксирующий болт -3242- в отверстие, при необходимости - для полного центрирования болта немного покрутить коленвал в оба направления.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить болты -1- и снять щиток.. –; Выкрутить болт -2-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Зафиксировать балансирный болт с помощью фиксатора -3204-.. |  |
| --- | --- |