| –; Зафиксировать балансирный болт с помощью фиксатора -3204-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Ослабить болт -1- звездочки на масляном насосе, но не выворачивать его.. –; Отвернуть болт -3- звездочки на балансирном валу.. –; Отвернуть пустотелые болты -4- и шестигранный болт -2- и снять масляную магистраль, идущую к балансирному валу.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять напорный маслопровод -стрелки-.. Инструкция Осторожно - из насоса вытечет масло.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отжать приводную цепь с помощью отвертки вверх.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отвернуть болты -стрелки- отводной звездочки приводной цепи.. –; Снять отводную звездочку и звездочку масляного насоса.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять масляный насос -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Установка. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:. Инструкция Заменить прокладки, уплотнительные кольца и уплотнительные кольца круглого сечения.. –; Убедиться в том, что фиксирующий болт -3242- ввернут.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Вставить фиксатор -T10060 A- или фиксатор -3204- для фиксации балансирного вала.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Теперь затянуть болт звездочки -3-.. –; Вкрутить резьбовую пробку отметки ВМТ с новым уплотнительным кольцом круглого сечения в блок цилиндров.. –; Установить нижнюю часть масляного поддона: автомобили с твердым уплотнителем → Глава, автомобили с жидким уплотнителем → Глава.. –; Установить вентилятор с вискомуфтой → Глава.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь |  | Нм |
| --- | --- | --- |
| Масляный насос к блоку цилиндров |  | 22 |
| Напорный маслопровод к | масляному насосу | 10 |
|  | Верхняя часть масляного поддона | 10 |
| Масляная магистраль, идущая к балансирному валу, к масляному насосу |  | 10 |
| Масляная магистраль к опорному кронштейну балансирного вала |  | 10 |
| Отводная звездочка приводной цепи к масляному поддону |  | 10 |
| Щиток к опорному кронштейну балансирного вала |  | 10 |
| Звездочка масляного насоса к масляному насосу |  | 22 |
| Звездочка балансирного вала к балансирному валу |  | 45 |
| Резьбовая пробка к корпусу балансирного вала |  | 10 |
| Резьбовая пробка в блоке цилиндров |  | 10 |