| Проверка электромагнитных клапанов - ограничения давления наддува -N75- и -N274-. Инструкция Состояние электромагнитных клапанов ограничения давления наддува -N75- и -N274- и соответствующих кабельных соединений контролирует блок управления двигателя... Механическая проверка. –; Снять электромагнитные клапаны ограничения давления наддува на левой опоре двигателя.. –; Подсоединить вспомогательный шланг к выводу -2- электромагнитного клапана.. Инструкция Клапан должен находиться в монтажном положении... –; Соединить вспомогательным кабелем из набора вспомогательных измерительных средств контакт -2- электромагнитного клапана с плюсовой клеммой АКБ.. –; Соединить контакт -1- с массой.. ; Клапан должен щелкать.. ; Впуск во вспомогательном шланге должен быть возможен.. Если клапан не открывается:. –; Заменить электромагнитный клапан ограничения давления наддува... –; Отсоединить соединение от контакта -1- к массе.. ; Впуск во вспомогательном шланге больше не может быть возможен... Проверить электропитание. ; Предохранитель электромагнитного клапана исправен.. –; Подключить мультиметр для измерения напряжения между контактом -2- и плюсовым выводом АКБ.. –; Включить зажигание.. ; Номинальное значение: примерно равное напряжению АКБ.. Если заданное значение не достигается:. –; Проверить кабельное соединение по электросхеме... Проверить внутреннее сопротивление. –; Подключить ручной мультиметр для измерения сопротивления на клапане.. ; Номинальное значение: 14 … 20 Ω.. Если заданное значение не достигается:. –; Заменить электромагнитный клапан ограничения давления наддува... Проверить кабель сигнала. ; VAG-COM подключен через диагностический кабель , выбран режим “01 - Электроника двигателя“. При этом зажигание должно быть включено.. –; Подключить электрическое штекерное соединение к демонтированному электромагнитному клапану.. –; Задвинуть резиновую втулку штекерного соединения.. –; Подключить мультиметр для измерения напряжения между контактом 1 и 2... –; Выбрать функцию „04 - базовая настройка“... –; Ввести „033“ для „Группы индикации 033“... –; Активировать базовую настройку.. ; Номинальное значение: примерно 5,5 В или примерно 10,5 В на выбор.. –; Завершить функцию „04 - базовая настройка“.. –; Нажать на „06 -Завершить вывод данных“.. –; Выключить зажигание... Если заданное значение не достигается:. –; Открутить крестовые винты -1- коммутационного блока в водоотводящем коробе.. –; Расклипсовать облицовку водоотводящего короба -2- спереди от передней стенки – Стрелки -.. –; Снять облицовку водоотводящего короба... –; Поддеть облицовку -1- из обтекателя лобового стекла и открутить задний крестовой винт - Стрелки сзади справа -.. –; Открутить остальные крестовые винты - Стрелки -.. –; Снять крышку коммутационного блока в водоотводящем коробе... –; Выкрутить болт – стрелка -.. –; Отсоединить крепежную скобу.. –; Снять блок управления системы непосредственного впрыска дизельного топлива -J248--поз. 1-, разблокировать и отсоединить штекерные соединения... –; Подсоединить тестер -V.A.G 1598/30- при выключенном зажигании только к штекерным соединениям блока управления системы непосредственного впрыска дизельного топлива -J248- (блок управления остается открытым)... –; Проверить следующие кабельные соединения на предмет разрыва или короткого замыкания на массу или на плюс:.. Деталь; Электрическое штекерное соединение Контакт; Тестер -V.A.G 1598/30- Гнездо. Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75-; -1-; 2/21. Электромагнитный клапан 2 ограничения давления турбонаддува -N274-; -1-; 2/19. –; При необходимости устранить неисправность проводки.. Если неисправность в линии не обнаружена:. –; Заменить блок управления двигателя... Проверка давления наддува турбонагнетателя. Условие проверки. ; VAG-COM подключен через диагностический кабель, выбран режим „01 - Электроника двигателя“. При этом двигатель должен работать на оборотах холостого хода... Порядок проверки. –; Выкрутить задний левый запорный болт впускного коллектора и вкрутить адаптер -V.A.G 1318/11-.. –; Подключить тестер турбонагнетателя -V.A.G 1397 A- со вспомогательным шлангом -1-.. –; Ввести измерительный шланг через задний край моторного отсека через правое окно в салон автомобиля... –; Включить тестер турбонагнетателя и установить выключатель измеряемых величин в положение -I- (абсолютное давление).. –; Подсоединить измерительный шланг к соединительному штуцеру -I-.. Инструкция ; Шланги должны быть герметично подсоединены, в противном случае велика вероятность ошибок в измерении.. ; Следить за тем, чтобы измерительный шланг не был пережат в моторном отсеке или стеклом двери.. ; При нажатии кнопки сохранения M последнее измеряемое значение будет сохранено в тестере турбонагнетателя, пока не будет нажата снова кнопка сохранения M или тестер не будет выключен.. ; Сохранение будет отображено с помощью мигающей точки в поле индикации.. ; Если напряжение АКБ тестера турбонагнетателя падает ниже допустимого заданного значения - в левом верхнем углу дисплея появится стрелка.. ; Перед проверкой проехать минимум 3 километра в непрерывном режиме (без остановок на светофорах и.т.д.).. –; Выбрать функцию диагностики „08 - считать блок измеряемых величин“... –; Ввести „011“ для “группы индикации 011“ и подтвердить... –; Ехать со скоростью примерно 60 км/ч и включить на „Tiptronic - 3 передачу“.. –; Ускоряйтесь на 3 передаче с полностью нажатой педалью акселератора (не в режиме кик-даун) и следить при этом за индикацией частоты вращения двигателя.. –; При 3000/мин нажать на кнопку „Печать - сохранение результата“ и одновременно на кнопку сохранения M тестера турбонагнетателя -V.A.G 1397 A-.. Заданное значение на VAG-COM. ; 2050 … 2400 мбар. Заданное значение на -V.A.G 1397 A-. ; 2,050…2,400 бар. Инструкция Величину давления наддува необходимо определить с помощью тестера турбонагнетателя -V.A.G 1397 A-, VAG-COM служит для контроля - регистрируются ли данные давления наддува в блоке управления.. –; Завершить функцию диагностики „08 - считать блок измеряемых величин“.. –; Нажать на „06 -Завершить вывод данных“.. –; Выключить зажигание.. Значение наддува вне области заданных значений:. –; Проверить систему тяг и вакуумные резервуары регулирования давления наддува.. –; Проверить электромагнитные клапаны ограничения давления наддува -N75- и -N274-.. Если оба механизма исправны, но мала величина давления наддува:. –; Заменить турбонагнетатель.... |  |  |
| --- | --- | --- |