| Группа индикаций 08 и 10 при полной нагрузке (пробная поездка на 3 или 4 передаче, температура ОЖ не ниже +85 °C), буквенное обозначение двигателя АКЕ. ВНИМАНИЕ! Тестер закрепить на заднем сиденье, обслуживание тестера производится с заднего сиденья. Следить за соблюдением правил техники безопасности → Глава... |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Считать блок измеряемых величин 8 |  |  | → | ▾ Данные на дисплее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3490 об./мин. | 66,1 мг/такт | 45,5 мг/такт | 50,9 мг/такт |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограничение количества впрыскиваемого топлива на основании распознанной массы воздуха больше 48 мг/такт: норма ; меньше 48 мг/такт: распознанная масса воздуха слишком мала ⇒ проверить расходомер воздуха, страница → Глава рециркуляция ОГ при полной нагрузке. |  |
|  |  |  |  | Ограничение количества впрыскиваемого топлива на основании частоты вращения двигателя (ограничение крутящего момента) 42...47 мг/такт: норма ; меньше 42 мг/такт: частота вращения либо слишком велика, либо недостаточна. ; больше 47 мг/такт: увеличение количества впрыскиваемого топлива из-за тюнинга. |  |
|  |  |  | Количество топлива, задаваемое водителем при помощи педали газа, больше 50 мг/такт - норма ; меньше 50 мг/такт: педаль газа не нажата, неправильно настроена или неисправна ⇒ проверить. |  |
|  |  | Число оборотов двигателя 2800...3500 об./мин.: норма |  |  |  |  |

|  | Считать блок измеряемых величин 10 |  |  | → | ▾ Данные на дисплее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 832 мг/такт | 1030 мбар | 2070 мбар | 100 % |  |  |
|  |  |  |  |  | Положение педали газа: 100%: норма ; менее 100 %: педаль газа не нажата, датчик положения педали газа -G79- неправильно настроен или неисправен ⇒ проверить. |  |
|  |  |  |  | фактическое давление наддува: 1900...2300 мбар: норма вне пределов допуска: система регулировки давления наддува неисправна ⇒ группа индикаций 11, страница → Глава |  |  |
|  |  |  | фактическое давление воздуха: нет заданного значения |  |  |  |
|  |  | Масса всасываемого воздуха: превышает 750 мг/такт: норма ; меньше 750 мг/такт: частота вращения двигателя ниже 2000об./мин. или выше 4000об./мин., давление наддува недостаточное ⇒ следить за полем индикации 3, имеется подсос воздуха между расходомером воздуха и турбонагнетателем, расходомер воздуха неисправен. |  |

| Группа индикации 11, полная нагрузка (пробная поездка на 3 и 4 передаче, температура ОЖ не ниже +85 °C). ВНИМАНИЕ! Тестер закрепить на заднем сиденье, обслуживание тестера производится с заднего сиденья. Следить за соблюдением правил техники безопасности → Глава... |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Считать блок измеряемых величин 11 |  |  | → | ▾ Данные на дисплее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3340 об./мин. | 2121 мбар | 2121 мбар | 42 % |  |  |
|  |  |  |  |  | Скважность управляющих импульсов электромагнитного клапана ограничения давления наддува -N75- |  |
|  |  |  |  | мгновенное давление наддува ; как заданное давление наддува в поле индикаций 2 (допуск ±100 мбар): норма. ; недостаточное давление наддува: регулировка давления наддува не осуществляется⇒ проверить. ; избыточное давление наддува: электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75- заклинен. Шланг системы регулировки давления наддува отсоединен или закупорен тяги у компрессора заржавели, анероид неисправен ⇒ проверить давление наддува |  |
|  |  |  | заданный параметр требуемого блоком управления давления наддува ; 1900...2300 мбар: норма. |  |
|  |  | Число оборотов двигателя 2900..0,4000 об./мин.: норма |  |  |  |  |