Снятие и установка обивки передней двери

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t   Динамометрический ключ -V.A.G 1410-

1 -  Обивка двери

t   Снятие

–   Снять декоративную накладку -3- > см. рис.

Снятие и установка декоративной накладки

t   Снятие

–   Осторожно поддеть декоративную накладку -1- в направлении стрелки.

–   Снять декоративную накладку -1- вперед.

t   Установка

–   Устанавливать декоративную накладку -1- в противоположной снятию последовательности.

–   Выкрутить болт -2-.

–   Откинуть карман двери -5-.

–   Выкрутить болт -4-.

–   Расклипсовать обивку двери -1- на клипсах -6- (8 шт.), начиная снизу.

–   Снять трос внутренней ручки двери > Илл.

–   Отсоединить разъем в блоке управления стеклоподъемника > Илл.

t   Установка

–   Убедиться, что все клипсы -6- на обратной стороне обивки двери были зафиксированы. Заменить поврежденные клипсы > Илл.

–   Устанавливать обивку двери -1- в противоположной снятию последовательности.

2 -  Винт

q    Момент затяжки 4 Нм.

3 -  Декоративная накладка

4 -  Винт

q    Момент затяжки 4 Нм.

5 -  Карман двери с несущей деталью

6 -  Клипсы (8 шт.)

7 -  Корпус двери

Снятие троса проема внутренней ручки двери

–   Извлечь трос -2- из направляющей -1-.

–   Снять крюк -3-.

Разъем в блоке управления стеклоподъемника

–   Открыть предохранительную скобу -2- и извлечь разъем -3- в направлении стрелки из блока управления -1-.

Крепежная клипса обивки двери

–   Нажать на фиксирующий выступ -2-2 и извлечь клипсу -1- в направлении стрелки.