| Проверка уровня ATF. Условия проверки. ; Коробка передач не должна находиться в аварийном режиме работы.. ; Автомобиль в горизонтальном положении.. ; Селектор АКП в положении „P“, двигатель работает на оборотах холостого хода.. ; Климатическая установка и отопление выключены.. ; Диагностический тестер подсоединен Самодиагностика автомобиля и 02 - электроника коробки передач выбрана → Диагностический тестер.. ; Температура ATF к началу проверки не должна превышать 30 °C, при необходимости дать коробке передач остыть.. Инструкция ; Значение температуры ATF считывается с тестера.. ; Уровень ATF в КП меняется в зависимости от температуры.. ; Проверка уровня при слишком низкой температуре ATF ведет к переливу.. ; Проверка уровня ATF при очень высокой температуре показывает недостаточный его уровень.. ; Повышенный равно как и недостаточный уровень вызывают нарушения работы коробки передач.. ; В планетарной коробке передач автоматической КПП 09Е разрешается использовать только ATF, поставляемое в качестве запасных частей. Применение других масел ведет к неисправностям/выходу из строй коробки передач, учитывать спецификацию масла ATF для соответствующих буквенных кодов коробки передач → Электронный каталог запчастей.. Считать температуру ATF. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подключить диагностический тестер.. –; Включить зажигание, выбрать Самодиагностику автомобиля и 02 - электроника коробки передач → Диагностический тестер.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Сравнение положения селектора АКПП с положением в мультифункциональном переключателе -F125-:. –; В меню -1- выбрать диагностическую функцию 08 - Считать блок измеряемых величин.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Индикация на диагностическом тестере:. –; Указать на клавиатуре -1- клавишу 4 для „группы индикаций 4“ и подтвердить ввод нажатием клавиши Q.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Индикация на диагностическом тестере:. –; Считать температуру ATF в поле индикации -1-.. Проверка и коррекция уровня ATF. Инструкция ; Уровень ATF следует проверять у контрольного болта ATF.. ; Уровень ATF соответствует норме, если при выкручивании контрольного болта при температуре ATF между 35 и 45 °C (для стран с жарким климатом 50 °C) ATF слегка вытекает из отверстия (обусловлено повышением его уровня при нагревании).. Осторожно! ; Для данной коробки передач существуют различные виды ATF. Их соответствие с буквенным кодом КП указано в → электронном каталоге запчастей.. ; В планетарной коробке передач автоматической КПП 09Е разрешается использовать только масло ATF, поставляемое в качестве запасных частей.. ; Использование других масел приведет к нарушению работы, соответственно - к выходу из строя коробки передач. ; Соблюдать соответствие: → Электронный каталог запчастей... |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Заполнить бачок устройства заправки масла ATF -V.A.G 1924- маслом ATF для автоматической коробки передач 09Е, спецификация масла ATF → Электронный каталог запчастей. –; Бачок устройства для заправки ATF -V.A.G 1924- закрепить как можно выше на автомобиле.. –; Запустить двигатель и дать ему работать на оборотах холостого хода. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Удалить винты -3- и -4- и снять заднюю часть шумоизоляции.. –; Подставить приспособление для откачки масла -V.A.G 1782- под коробку передач.. ВНИМАНИЕ! Работать в защитных очках... |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; По достижении ATF температуры 35 °C выкрутить резьбовую пробку уровня ATF -стрелка В- и при необходимости слить излишнее количество ATF.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Если ATF начнет вытекать из контрольного отверстия до достижения температуры 40 °C, то уровень ATF -стрелка- соответствует норме.. Инструкция По достижении ATF температуры не выше 45 °C (для стран с жарким климатом 50 °C) следует вновь закрыть контрольное отверстие.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Затянуть резьбовую пробку ATF с новой манжетой -стрелка- с моментом 80 Нм. На этом проверка ATF закончена.. Если при температуре до 40 °C ATF не вытекает из контрольного отверстия для ATF:. Заправка ATF. Инструкция По достижении ATF температуры не выше 45 °C (для стран с жарким климатом 50 °C) следует вновь закрыть контрольное отверстие контрольным болтом уровня ATF, при необходимости заглушить двигатель, дать коробке передач остыть и повторить проверку.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Установить заливной наконечник устройства для заправки ATF -V.A.G 1924- снизу в отверстие защитного колпачка -стрелка-, избегая вталкивания этого колпачка вверх.. –; Долить ATF при помощи устройства для заправки ATF -V.A.G 1924- до его вытекания из контрольного отверстия.. Инструкция Недолив или перелив ATF ухудшают функционирование коробки передач.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Затянуть резьбовую пробку ATF с новой манжетой -стрелка- с моментом 80 Нм. На этом проверка ATF закончена.. |  |  |
| --- | --- | --- |