Проверка давления масла и датчика давления масла -F1-

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

|  | Манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342- |
| --- | --- |

|  | Пробник напряжения -V.A.G 1527 B- |
| --- | --- |

|  | Набор вспомогательных и измерительных средств -V.A.G 1594 C- |
| --- | --- |

|  | Диагностический комплекс -VAS 5051- |
| --- | --- |

| Условия для проверки. ; Уровня масла в норме.. ; Температура масла в двигателе примерно 80 °C.. Проверка датчика давления масла -F1-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить штекерный разъём -стрелка- от датчика давления масла -F1-.. –; Выкрутить датчик давления масла -F1-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подключить манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342- с адаптером -V.A.G 1342/14- к отверстию для датчика давления масла -F1-.. –; Вкрутить датчик давления масла -F1--2- в манометр -V.A.G 1342-.. –; Подключить коричневый провод -1- манометра к массе (-).. –; Подключить тестер напряжения -V.A.G 1527B- при помощи вспомогательных проводов из набора вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594A- к датчику давления масла -F1- и положительному выводу АКБ (+).. ; Светодиод тестера не должен загореться.. –; Если светодиод загорается, заменить датчик давления масла -F1-.. –; Запустить двигатель.. Инструкция Наблюдать за тестером и светодиодом во время запуска двигателя, так как давление переключения датчика может быть достигнуто уже в стартерном режиме.. Датчик давления масла черный:. ; При избыточном давлении 1,2 … 1,6 бар светодиод должен загореться.. –; Если светодиод не загорается, заменить датчик давления масла.. Проверка давления масла. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отключить штекер от датчика давления масла -Стрелка-.. –; Выкрутить датчик давления масла.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подключить манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342- с адаптером -V.A.G 1342/14- к отверстию для датчика давления масла.. –; Вкрутить датчик давления масла -2- в манометр -V.A.G 1342-.. –; Запустить двигатель (температура моторного масла ок. 80 °C).. ; Давление масла на холостом ходу: не менее 1,0 бар. ; Давление масла при 2000 об/мин: не менее 3,5 бар. |  |  |
| --- | --- | --- |