Таблицы неисправностей от 16889 / P0505 до 18159 / P1751

Ошибка 16889 / P0505

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 16889 / P0505 Регулировка холостого хода Ошибка | ; Номинальное число оборотов холостого хода двигателя меньше номинального числа оборотов холостого хода, требуемого АКПП, т.е. не было произведено требуемого увеличения числа оборотов холостого хода. | –; Считать блок измеряемых величин 020 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Опросить память неисправностей соответствующего блока управления двигателя и устранить ошибку. |

Ошибка 16987 / P0603

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 16987 / P0603 Блок управления неисправен | ; Блок управления АКПП -J217- неисправен. | –; Заменить блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 16988 / P0604

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 16988 / P0604 Блок управления неисправен | ; Блок управления АКПП -J217- неисправен. | –; Заменить блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 16989 / P0605

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 16989 / P0605 Блок управления неисправен | ; Блок управления АКПП -J217- неисправен. | –; Заменить блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 17086 / P0702

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17086 / P0702 Блок управления неисправен | ; Блок управления АКПП -J217- неисправен. | –; Заменить блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 17087 / P0703

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17087 / P0703 Выключатель стоп-сигнала -F- ошибка в электрической цепи | ; Неисправно проводное соединение от детали к блоку управления двигателя. | –; Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Произвести опрос памяти неисправностей блока управления двигателя. |
|  | ; Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс. | –; Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава. |
|  | ; Выключатель стоп-сигнала -F- неисправен. | –; Заменить выключатель → тормозной системы; Группа ремонта46. |

Пояснения

|  | Сигнал от выключателя стоп-сигнала -F- передается с блока управления двигателя на блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

|  | Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава. |
| --- | --- |

|  | После десяти последовательных появлений несоответствия между выключателями стоп-сигнала -F- (один выключатель срабатывает, другой нет) данная ошибка сохраняется в блоке управления коробки передач. |
| --- | --- |

Ошибка 17090 / P0706

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17090 / P0706 Датчик диапазона изменения передаточного отношения ⇒ -F125- недопустимый сигнал | ; Неправильно отрегулирован трос селектора. | –; Считать блок измеряемых величин 002 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Отрегулировать трос селектора → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |
|  | ; Ограничена функций магнита вала переключения мультифункционального переключателя -F125- из-за грязи или металлической стружки. | –; Очистить вал переключения → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |
|  | ; Мультифункциональный переключатель -F125- неисправен. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |
|  | ; Магнит вала перключения мультифункционального переключателя -F125- размагничен из-за сильного электрического поля (например, сварочный аппарат), либо вал переключения деформирован или поврежден. | –; Механическая неисправность коробки передач → Ремонт - multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |

Пояснения

|  | Электрическое обозначение датчика диапазона измерения передаточного отношения мультифункциональный переключатель -F125-. |
| --- | --- |

|  | Магнит вала переключения передает на датчики Холла мультифункционального переключателя -F125- фактическое положение вала переключателя. При правильной установке рычага управления КП эта позиция соответствует положению селектора АКПП. |
| --- | --- |

|  | Мультифункциональный переключатель -F125- интегрирован в блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

Ошибка 17094 / P0710

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17094 / P0710 Датчик температуры масла КП -G93- ошибка в электрической цепи | ; Датчик температуры масла КП -G93- неисправен. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Датчик температуры масла КП -G93- интегрирован в блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

Ошибка 17095 / P0711

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17095 / P0711 Датчик температуры масла КП -G93- недопустимый сигнал | ; Датчик температуры масла КП -G93- неисправен. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Датчик температуры масла КП -G93- интегрирован в блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

Ошибка 17096 / P0712

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17096 / P0712 Датчик температуры масла КП -G93- слишком слабый сигнал | ; Датчик температуры масла КП -G93- неисправен. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Датчик температуры масла КП -G93- интегрирован в блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

|  | Условие для распознавания ошибки: измеряемый уровень температуры опустился ниже –40 °C. |
| --- | --- |

Ошибка 17097 / P0713

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17097 / P0713 Датчик температуры масла КП -G93- слишком сильный сигнал | ; Уровень ATF не соответствует норме. | –; Проверить уровень ATF → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |
|  | ; Датчик температуры масла КП -G93- неисправен. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Датчик температуры масла КП -G93- интегрирован в блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

|  | Условие для распознавания ошибки: измеряемый уровень температуры превысил 150 °C. |
| --- | --- |

Ошибка 17100 / P0716

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17100 / P0716 Датчик числа оборотов на входе КП -G182- недопустимый сигнал | ; Датчик числа оборотов на входе КП -G182- неисправен. | –; Messwerteblock 007 lesen → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Датчик числа оборотов на входе КП -G182- интегрирован в блок управления Getriebe -J217- integriert. |
| --- | --- |

|  | Условие для распознавания ошибки: блок управления АКПП -J217- временно распознает число оборотов входного вала более 7000об/мин. (бензиновые двигатели) либо более 5500об/мин. (двигатели TDI). |
| --- | --- |

Ошибка 17101 / P0717

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17101 / P0717 Датчик числа оборотов на входе КП -G182- отсутствует сигнал | ; Датчик числа оборотов на входе КП -G182- неисправен. | –; Считать блок измеряемых величин 007 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |
|  | ; Звездочка датчика в коробке передач расшаталась или неисправна. | –; Механическая неисправность коробки передач → Ремонт - multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |

Пояснения

|  | Датчик числа оборотов на входе КП -G182- интегрирован в блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

|  | Условие для распознавания ошибки: блок управления коробки передач временно распознает число оборотов входного вала менее или равное 1об/мин. и одновременно число оборотов входного вала более 100об/мин. |
| --- | --- |

Ошибка 17105 / P0721

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17105 / P0721 Датчик числа оборотов на выходе КП -G195- недопустимый сигнал | ; Датчик числа оборотов на выходе КП -G195- неисправен. | –; Считать блок измеряемых величин 004 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Датчик числа оборотов на выходе КП -G195- интегрирован в блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

Ошибка 17106 / P0722

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17106 / P0722 Датчик числа оборотов на выходе КП -G195- отсутствует сигнал | ; Датчик числа оборотов на выходе КП -G195- неисправен. | –; Считать блок измеряемых величин 004 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |
|  | ; Блок управления коробки передач не принимает сигнал от указателей поворота. |  |

Пояснения

|  | Датчик числа оборотов на выходе КП -G195- интегрирован в блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

Ошибка 17110 / P0726

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17110 / P0726 Сигнал числа оборотов от блока управления двигателя недопустимый сигнал | ; Сигнал датчика числа оборотов двигателя -G28- на блок управления двигателя содержит ошибки. ; Датчик числа оборотов двигателя -G28- неисправен. ; Установлено слишком высокое число оборотов двигателя (превышено максимально допустимое число оборотов двигателя). | –; Считать блок измеряемых величин 009 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку. |
|  | ; Проводное соединение от комбинации приборов к блоку управления АКПП -J217- нарушено либо замкнуто на массу или плюс. | –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. –; Провести проверку электрооборудования → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2001“, → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2002 и 2003“ или → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2004“. |
|  | ; Неправильный или неисправный блок управления двигателя. | –; Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку. |
|  | ; Неправильная или неисправная комбинация приборов. | –; Проверить идентификацию комбинации приборов; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01. |
|  | ; Неверный или неисправный блок управления АКПП -J217-. | –; Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |

Пояснения

|  | Блок управления коробки передач принимает недопустимый сигнал числа оборотов по проводу числа оборотов. Причиной может быть, к примеру, слишком высокое число оборотов или искажение числа оборотов за счет помех со стороны системы зажигания. Затем запасной сигнал числа оборотов двигателя передается по CAN-шине на блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

Ошибка 17111 / P0727

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17111 / P0727 Сигнал числа оборотов от блока управления двигателя отсутствует сигнал | ; Проводное соединение от комбинации приборов к блоку управления АКПП -J217- нарушено либо замкнуто на массу или плюс. | –; Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. –; Провести проверку электрооборудования → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2001“, → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2002 и 2003“ или → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2004“. |
|  | ; Неверный или неисправный блок управления двигателя. | –; Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку. |
|  | ; Неверная или неисправная комбинация приборов. | –; Проверить идентификацию комбинации приборов; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01. |
|  | ; Неверный или неисправный блок управления АКПП -J217-. | –; Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |

Пояснения

|  | При прерывании передачи числа оборотов запасной сигнал числа оборотов двигателя передается от блока управления двигателя по CAN-шине на блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

Ошибка 17114 / P0730

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17114 / P0730 Опознавание передачи/передаточного числа неверное передаточное отношение | ; Загрязнение ATF. | –; Провести оценку степени износа путем оценки цвета и загрязнения ATF → Ремонт - multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |
|  | ; Механическая неисправность коробки передач. | –; → Ремонт - multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |

Ошибка 17134 / P0750

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17134 / P0750 Переключающий клапан 1 ⇒ магнитный клапан 1 -N88- функциональный сбой | ; Усилие выключения сцепления слишком велико. ; Магнитный клапан 1 -N88- неисправен. | –; Провести проверку электрооборудования магнитного клапана → Глава. –; Если проверка электрооборудования не выявила неисправностей, заменить гидравлический блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Магнитный клапан 1 -N88- интегрирован в гидравлический блок управления. |
| --- | --- |

Ошибка 17137 / P0753

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 17137 / P0753 Переключающий клапан 1 ⇒ магнитный клапан 1 -N88- ошибка в электрической цепи | ; Магнитный клапан 1 -N88- неисправен. ; Проводное соединение магнитного клапана 1 -N88- нарушено либо замыкается на массу или на плюс. | –; Провести проверку электрооборудования магнитного клапана → Глава. –; Еслипроверка электрооборудования не выявила неисправностей, заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Провода интегрированы в блок управления АКПП -J217- и могут быть заменены только вместе с блоком управления коробки передач. |
| --- | --- |

Ошибка 18031 / P1623

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18031 / P1623 Шина данных привода нет связи | ; Проводные соединения CAN-шины прерываются. | –; Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава. |
|  | ; Неверный или неисправный блок управления двигателя. | –; Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку. |
|  | ; Версии программного обеспечения блоков управления, ABS и коробки передач или комбинации приборов несовместимы либо установлен неверный блок управления АКПП -J217-. | –; Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |
|  | ; Неверный или неисправный блок управления ABS/EDS -J104-. | –; Проверить идентификацию блока управления; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Шасси самодиагностика ABS, ESP; Группа ремонта01. |
|  | ; Неверная или неисправная комбинация приборов. | –; Проверить идентификацию комбинации приборов; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01. |

Пояснения

|  | Шина данных также называется CAN-шиной. |
| --- | --- |

|  | Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава. |
| --- | --- |

|  | Хотя блок управления и может отправлять сигналыи данные, но он ничего не может принимать. |
| --- | --- |

Ошибка 18112 / P0704

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18112 / P1704 Выключатель Kick-down -F8- ошибка в электрической цепи | ; Неисправно проводное соединение от детали к блоку управления двигателя. | –; Считать функцию Kick-down и положение педали акселератора в блоке измеряемых величин 008 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Произвести опрос памяти неисправностей блока управления двигателя. |
|  | ; Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс. | –; Считать блок измеряемых величин 125. –; Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава. |
|  | ; Автомобили с бензиновым двигателем: после замены блока управления двигателя или модуля педали акселератора не была произведена адаптация Kick-down.. | –; Провести адаптацию Kick-down → Группа ремонта20. |
|  | ; Неисправен датчик положения педали акселератора -G79- или модуль педали акселератора. | –; Заменить датчик положения педали акселератора -G79- или модуль педали акселератора → Группа ремонта20. |

Пояснения

|  | Не является самостоятельной деталью. |
| --- | --- |

|  | У автомобилей с двигателями TDI в блоке с датчиком положения педали акселераора -G79- |
| --- | --- |

|  | У автомобилей с бензиновым двигателем функцию берут на себя датчик положения педали акселератора -G79- и датчик 2 положения педали акселератора -G185-, оба интегрированы в модуль педали акселератора |
| --- | --- |

|  | Сигнал от датчика положения педали акселератора -G79- или модуля педали акселератора передается с блока управления двигателя на блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

|  | Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава. |
| --- | --- |

Ошибка 18113 / P1705

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18113 / P1705 Опознавание передачи/передаточного числа достигнут предел адаптации | ; Сохранены слишком узкие параметры адаптации. | –; Очистить память неисправностей, провести адаптацию → Глава. |
|  | ; Гидравлическая неисправность. | –; Заменить гидравлический блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |
|  | ; Механическая неисправность коробки передач. | –; Провести оценку степени износа путем оценки цвета и загрязнения ATF → Ремонт - multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |
| Ошибка 18132 / P1724 |

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18132 / P1724 Сигнал блокировки стартера Замыкание на массу | ; Неисправно Реле блокировки стартера и фар заднего хода -J226-. | –; Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |
|  | ; Проводное соединение с деталью замкнуто на массу. | –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. |

Пояснения

|  | Блок управления не может определить обрыв цепи. |
| --- | --- |

Ошибка 18137 / P1729

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18137 / P1729 Сигнал блокировки стартера Замыкание на плюс | ; Неисправно реле блокировки стартера и фар заднего хода -J226-. | –; Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |
|  | ; Проводное соединение с деталью замкнуто на плюс. | –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. |

Пояснения

|  | Блок управления не может определить обрыв цепи. |
| --- | --- |

Ошибка 18141 / P1723

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18141 / P1733 ВыключательTiptronic, назад -F189- Замыкание на массу | ; Выключатель Tiptronic -F189- (назад) неисправен. ; Замыкание на массу в выключателе в печатной плате или в проводке. ; Замыкание на массу в кнопках Tiptronic на мультифункциональном руле или в проводке. | –; Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Провести проверку электрооборудования → Глава, Проверочная операция № 6 (только автомобили модельного года 2001) и проверить питание кожуха рычага управления КП → Глава. |
|  | ; Магнит в жалюзи рычага управления КП для управления датчиками Холла выключателя Tiptronic -F189- отсоединился. | –; Заменить жалюзи → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |

Пояснения

|  | В случае этой ошибки блок измерительных величин 003 всегда показывает „выключатель понижения передачи“. |
| --- | --- |

Ошибка 18147 / P1739

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18147 / P1739 ВыключательTiptronic, вверх -F189- Замыкание на массу | ; Выключатель Tiptronic -F189- (вверх) неисправен. ; Замыкание на массу в выключателе повышения передачи или в проводах. ; Замыкание на массу в кнопках Tiptronic на мультифункциональном руле или в проводке. | –; Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Провести проверку электрооборудования → Глава, Проверочная операция № 5 (только автомобили до 2001г.) и проверить питание кожуха рычага управления КП → Глава. |
|  | ; Магнит в жалюзи рычага управления КП для управления датчиками Холла выключателя Tiptronic -F189- отсоединился. | –; Заменить жалюзи → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |

Пояснения

|  | Появится сообщение об ошибке, если помимо положения селектора АКПП „D“ было распознано срабатывание переключателя повышения передач. |
| --- | --- |

|  | В случае этой ошибки блок измерительных величин 003 всегда показывает „выключатель повышения передачи“. |
| --- | --- |

Ошибка 18148 / P1740

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18148 / P1740 Контроль температуры сцепления | ; Сцепление было перегружено, например, за счет многократных разгонов в гору с прицепом. | –; Дать остыть АTF. |
|  | ; Уровень ATF не соответствует норме. | –; Проверить уровень ATF → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |

Пояснения

|  | Сообщение об ошибке появится, если температура сцепления слишком высокая. |
| --- | --- |

|  | Вращающий момент двигателя автоматически снижается до тех пор, пока температура вновь не опустится до допустимого рабочего уровня. |
| --- | --- |

Ошибка 18149 / P1741

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18149 / P1741 Адаптация усилия выключения сцепления достигнут предел адаптации | ; Гидравлическая неисправность. | –; Заменить гидравлический блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Если данная ошибка возникает спорадически, очистить память неисправностей. Затем совершить пробную поездку и заново опросить память неисправностей. Если ошибка возникает снова, заменить гидравлический блок управления. |
| --- | --- |

Ошибка 18151 / P1743

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18151 / P1743 Контроль пробуксовывания сцепления слишком сильный сигнал | ; Установлена неверная коробка передач. | –; Сравнить буквенное обозначение коробки передач с буквеннымобозначением в руководстве по ремонту → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта00. |
|  | ; Свойства ATF не в норме. | –; Провести оценку степени износа путем оценки цвета и загрязнения ATF → Ремонт - multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |
|  | ; Сцепление неисправно. | –; Заменить входной вал → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Сообщение об этой ошибке появляется, если была установлена неверная коробка передач, например, коробка для 2,4 л двигателя в автомобиле с 2,8 л двигателем. |
| --- | --- |

Ошибка 18152 / P1744

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18152 / P1744 ВыключательTiptronic, распознавание -F189- Замыкание на массу | ; Выключатель Tiptronic -F189- (распознавание) неисправен. ; Замыкание на массу в выключателе Tiptronic -F189- (распознавание), в печатной плате или в проводах. ; Замыкание на массу в кнопках Tiptronic на мультифункциональном руле или в проводке. | –; Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Провести проверку электрооборудования → Глава, Проверочная операция № 4 (только автомобили модельного года 2001) и проверить питание кожуха рычага управления КП → Глава. |
|  | ; Магнит в жалюзи рычага управления КП для управления датчиками Холла выключателя Tiptronic -F189- отсоединился. | –; Заменить жалюзи → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |

Пояснения

|  | Сообщение об ошибке появится, если было распознано включение Tiptronic, несмотря на то, что селектор АКПП не находится в пазу Tiptronic. |
| --- | --- |

Ошибка 18156 / P1748

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18156 / P1748 Блок управления неисправен | ; Заменить блок управления АКПП -J217- неисправен. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 18158 / P1750

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18158 / P1750 Питание слишком низкое напряжение | ; Напряжение аккумуляторной батареи ниже 10 В. | –; Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |
|  | ; Обрыв или замыкание на массу проводки. | –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. –; Провести проверку электрооборудования → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2001“, → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2002 и 2003“ или → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2004“. |
|  | ; Предохранитель неисправен. | –; Проверить питание блока управления АКПП -J217-. |
|  | ; Блок управления АКПП -J217- неисправен. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 18159 / P1751

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18159 / P1751 Питание слишком высокое напряжение | ; Напряжение аккумуляторной батареи выше 16 В. | –; Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |
|  | ; Неисправен генератор или регулятор напряжения. | –; Проверить питание блока управления АКПП -J217-. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. –; Провести проверку электрооборудования → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2001“, → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2002 и 2003“ или → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2004“. –; Проверить генератор или регулятор напряжения → Система электрооборудования; Группа ремонта27. |
|  | ; Второй аккумулятор был случайно соединен последовательно, например, при принудительном запуске. | –; Очистить память неисправностей. |

| Таблицы неисправностей от ошибки 18161 / P1753 до 18260 / P1852 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ошибка 18161 / P1750

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18161 / P1753 Выключатель Tiptronic -F189- недопустимый сигнал | ; Если ошибка индицируется как спорадическая: неправильно установлен трос селектора. | –; Проверить и отрегулировать трос селектора → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |
|  | ; Отдельные датчики Холла не переключаются на массу. | –; Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |
|  | ; Не присоединено штекерное соединение рычага управления КП. ; Отсутствует питание рычага управления КП. ; Разрыв цепи во всех трех проводах 3 Tiptronic. | –; Проверить питание кожуха рычага управления КП → Глава. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. |
|  | ; Выключатель Tiptronic -F189- неисправен. | –; Заменить печатную плату с переключателем Tiptronic → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |

Ошибка 18162 / P1754

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18162 / P1754 ВыключательTiptronic, вверх -F189- Прерывание / замыкание на плюс | ; Прерывание / замыкание на плюс в выключателе повышения передачи или в проводах. ; Прерывание/замыкание на плюс в кнопках Tiptronic на руле или в проводах. | –; Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. |
|  | ; Выключатель Tiptronic -F189- неисправен. | –; Проверить питание кожуха рычага управления КП → Глава. –; Заменить печатную плату с переключателем Tiptronic → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |

Ошибка 18163 / P1755

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18163 / P1755 ВыключательTiptronic, назад -F189- Прерывание / замыкание на плюс | ; Прерывание / замыкание на плюс в выключателе понижения передачи или в проводах. ; Прерывание/замыкание на плюс в кнопках Tiptronic на руле или в проводах. | –; Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить питание кожуха рычага управления КП → Глава. |
|  | ; Выключатель Tiptronic -F189- неисправен. | –; Проверить питание накладки рычага управления КП → Глава. –; Заменить печатную плату с переключателем Tiptronic → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |

Ошибка 18164 / P1756

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18164 / P1756 ВыключательTiptronic, распознавание -F189- Прерывание / замыкание на плюс | ; Прерывание/замыкание на плюс в выключателе Tiptronic -F189- (распознавание). | –; Считать блок измеряемых величин 003 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить питание накладки рычага управления КП → Глава. |
|  | ; Выключатель Tiptronic -F189- неисправен. | –; Проверить питание накладки рычага управления КП → Глава. –; Заменить печатную плату с переключателем Tiptronic → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |

Ошибка 18165 / P1757

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18165 / P1757 Питание прерывание | ; Обрыв электропроводки. | –; Проверить питание блока управления АКПП -J217-. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. –; Провести проверку электрооборудования → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2001“, → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2002 и 2003“ или → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2004“. |
|  | ; Блок управления АКПП -J217- неисправен. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 18169 / P1761

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18169 / P1761 Блокиратор включения ⇒ магнит -N110- замыкание на массу | ; Отсутствует пиание магнита блокиратора селектора передач -N110-. ; Предохранитель неисправен. ; Замыкание на массу. | –; Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить предохранители, проводку и штекерные соединения по электросхеме. |
|  | ; Неисправен магнит блокировки селектора АКПП -N110-. | –; Провести диагностику исполнительных элементов → Глава. –; Провести проверку электрооборудования → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2001“, → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2002 и 2003“ или → Глава „Проверка электрооборудования - автомобили модельного года 2004“. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Магнит блокиратора селектора АКПП -N110- не может быть выключен, т.е. селектор при нажатой педали тормоза не может быть переключен из положения „P“ или „N“. |
| --- | --- |

Ошибка 18172 / P1764

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18172 / P1764 Контроль температуры двигателя | ; Сцепление было перегружено, например, за счет многократных разгонов в гору с прицепом. | –; Дать остыть АTF. |

Пояснения

|  | Сообщение об ошибке появится, если температура сцепления слишком высокая. |
| --- | --- |

|  | Вращающий момент двигателя снижается до тех пор, пока температура вновь не опустится до допустимого рабочего уровня. |
| --- | --- |

Ошибка 18173 / P1765

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18173 / P1765 Датчик 2 гидравлического давления -G194- досигнут предел адаптации | ; Автомобиль катится с выключенным зажиганием. | –; Очистить память неисправностей, выключить и включить зажигание, заново опросить память неисправностей. Если память неисправностей больше не содержит ошибок, то неисправности нет. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 18181 / P1779

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18181 / P1773 Датчик 1 гидравлического давления -G193- слишком сильный сигнал | ; Гидравлический блок управления загрязнен или неисправен. | –; Заменить гидравлический блок управления и сменить ATF → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |

Ошибка 18183 / P1775

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18183 / P1775 Датчик 1 гидравлического давления -G193- досигнут предел адаптации | ; Автомобиль катится с выключенным зажиганием. | –; Очистить память неисправностей, выключить и включить зажигание, заново опросить память неисправностей. Если память неисправностей больше не содержит ошибок, то неисправности нет. |
|  | ; Гидравлический блок управления загрязнен или неисправен. | –; Заменить гидравлический блок управления и сменить ATF → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |

Ошибка 18185 / P1777

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18185 / P1777 Датчик 2 гидравлического давления -G194- досигнут предел адаптации | ; Недостаточная проходимость шлангов жидкости автоматической коробки передачи из-за перекручивания или защемления шлангов, засорившиегося фильтра.. | –; Проверить шланги и трубопроводы. –; Заменить фильтр ATF → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта37. |
|  | ; Неисправен блок управления Getriebe -J217- defekt. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 18194 / P1786

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18194 / P1786 Сигнал фар заднего хода прерывание | ; Обрыв проводки. | –; Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. |
|  | ; Неисправно реле блокировки стартера и фар заднего хода -J226-. | –; Заменить реле → Илл.. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 18195 / P1787

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18195 / P1787 Сигнал фар заднего хода Замыкание на массу | ; Замыкание на массу проводных соединений. | –; Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. |
|  | ; Неисправно реле блокировки стартера и фар заднего хода -J226-. | –; Заменить реле → Илл.. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 18196 / P1788

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18196 / P1788 Сигнал фар заднего хода Замыкание на плюс | ; Замыкание на плюс проводных соединений. | –; Считать блок измеряемых величин 005 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. |
|  | ; Неисправно реле блокировки стартера и фар заднего хода -J226-. | –; Заменить реле → Илл.. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 18198 / P1790

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18198 / P1790 Сигнал индикации положения селектора прерывание | ; Обрыв проводки. ; Многоконтактное штекерное соединение неподключено к комбинации приборов. | –; Считать блок измеряемых величин 002 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. |
|  | ; Проводные соединения CAN-шины прерываются. | –; Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава. |
|  | ; Индикатор позиции селектора АККП -Y6- в комбинации приборов неисправен. | –; Заменить комбинацию приборов → Система электрооборудования; Группа ремонта90. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Индикатор позиции селектора АККП -Y6- интегрирован в комбинацию приборов и не может быть заменен отдельно. |
| --- | --- |

Ошибка 18199 / P1791

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18199 / P1791 Сигнал индикатора положения селектора АКПП замыкание на массу | ; Замыкание на массу проводных соединений. | –; Считать блок измеряемых величин 002 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. |
|  | ; Замыкание на массу проводных соединений CAN-шины. | –; Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава. |
|  | ; Индикатор позиции селектора АККП -Y6- в комбинации приборов неисправен. | –; Заменить комбинацию приборов → Система электрооборудования; Группа ремонта90. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Нет индикации на комбинации приборов |
| --- | --- |

|  | Индикатор позиции селектора АККП -Y6- интегрирован в комбинацию приборов и не может быть заменен отдельно. |
| --- | --- |

Ошибка 18200 / P1792

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18200 / P1792 Сигнал индикации положения селектора замыкание на плюс | ; Замыкание на плюс проводных соединений. | –; Считать блок измеряемых величин 002 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. |
|  | ; Замыкание на плюс проводных соединений CAN-шины. | –; Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава. |
|  | ; Индикатор позиции селектора АККП -Y6- в комбинации приборов неисправен. | –; Заменить комбинацию приборов → Система электрооборудования; Группа ремонта90. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Индикатор позиции селектора АККП -Y6- интегрирован в комбинацию приборов и не может быть заменен отдельно. |
| --- | --- |

Ошибка 18201 / P1793

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18201 / P1793 Датчик числа оборотов на выходе КП -G196- отсутствует сигнал | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Если дополнительно отображается ошибка 18181 / P1773, то, вероятно, неисправна звездочка датчика. |
| --- | --- |

Ошибка 18203 / P1795

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18203 / P1795 Сигнал скорости прерывание | ; Обрыв проводки. | –; Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. |
|  | ; Неисправна комбинация приборов. | –; Опросить память неисправностей комбинации инструментов → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 18204 / P1796

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18204 / P1796 Сигнал скорости замыкание на массу | ; Замыкание на массу проводных соединений. | –; Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. |
|  | ; Неисправна комбинация приборов. | –; Опросить память неисправностей комбинации инструментов → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 18205 / P1797

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18205 / P1797 Сигнал скорости замыкание на плюс | ; Замыкание на плюс проводных соединений. | –; Считать блок измеряемых величин 001 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме. |
|  | ; Неисправна комбинация приборов. | –; Опросить память неисправностей комбинации инструментов → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 18206 / P1798

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18206 / P1798 Датчик 2 числа оборотов на выходе КП -G196- недопустимый сигнал | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |
|  | ; Установлена неверная коробка передач, например, КП для 2,4 л двигателя в автомобиле с 2,8 л двигателем. | –; Сравнить буквенное обозначение коробки передач с буквенным обозначением в руководстве по ремонту → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта00. |

Ошибка 18221 / P1813

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18221 / P1813 Редукционный клапан 1 -N215- ошибка в электрической цепи | ; Редукционный клапан неисправен. | –; Провести проверку электрооборудования редукционного клапана → Глава. –; Если проверка электрооборудования не выявила неисправностей, заменить гидравлический блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 18226 / P1818

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18226 / P1818 Редукционный клапан 2 -N216- ошибка в электрической цепи | ; Редукционный клапан неисправен. | –; Провести проверку электрооборудования редукционного клапана → Глава. –; Если проверка электрооборудования не выявила неисправностей, заменить гидравлический блок управления → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Ошибка 18249 / P1841

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18249 / P1841 Блок управления двигателя/коробки передач варианты несовместимы | ; Неверный, неисправный или неправильно закодированный блок управления АКПП -J217-. | –; Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |
|  | ; Неверный или неисправный блок управления двигателя. | –; Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку. |

Пояснения

|  | В идентификации блока управления коробки передач указывается кодировка „00000“. |
| --- | --- |

Ошибка 18258 / P1850

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18258 / P1850 Шина данных привода отсутствие сигнала от блока управления двигателя | ; Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс. | –; Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава. |
|  | ; Неверный или неисправный блок управления двигателя. | –; Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку. |

Пояснения

|  | Шина данных также называется CAN-шиной. |
| --- | --- |

|  | Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава. |
| --- | --- |

Ошибка 18259 / P1851

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18259 / P1851 Шина данных привода отсутствие сигнала от блока управления ABS | ; Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс. | –; Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава. |
|  | ; Неверный или неисправный блок управления ABS/EDS -J104-. | –; Проверить идентификацию блока управления; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Шасси самодиагностика ABS, ESP; Группа ремонта01. |

Пояснения

|  | Шина данных также называется CAN-шиной. |
| --- | --- |

|  | Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава. |
| --- | --- |

Ошибка 18260 / P1852

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18260 / P1852 Шина данных привода отсутствие сигнала от блока управления двигателя | ; Неверный или неисправный блок управления двигателя. | –; Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку. |

Пояснения

|  | Шина данных также называется CAN-шиной. |
| --- | --- |

|  | Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава. |
| --- | --- |

Ошибка 18262 / P1854

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18262 / P1854 Шина данных привода неисправна | ; Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс. | –; Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава. |
|  | ; Неисправен блок управления АКПП -J217-. | –; Заменить блок управления АКПП -J217- → multitronic 01J передний привод; Группа ремонта38. |

Пояснения

|  | Шина данных также называется CAN-шиной. |
| --- | --- |

|  | Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава. |
| --- | --- |

Ошибка 18263 / P1855

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18263 / P1855 Шина данных привода контроль версии программного обеспечения | ; Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс. | –; Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава. |
|  | ; Неверный блок управления АКПП -J217-. | –; Проверить идентификацию блока управления → Символ, определяющий позицию иллюстрации. |
|  | ; Неверный или неправильно закодированный блок управления двигателя. | –; Проверить идентификацию и кодировку блока управления двигателя. |

Пояснения

|  | Шина данных также называется CAN-шиной. |
| --- | --- |

|  | Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава. |
| --- | --- |

Ошибка 18265 / P1857

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18265 / P1857 Сигнал нагрузки Сообщение об ошибке от блока управления двигателя | ; Блок управления двигателя распознает ошибку в „действительном моменте двигателя“. | –; Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку. |
|  | ; Неверный или неисправный блок управления двигателя. ; Механическая неисправность двигателя. | –; Проверить идентификацию блока управления двигателя; опросить память неисправностей и устранить ошибку. |

Пояснения

|  | Сигнал „выключателя стоп-сигнала“ передается с блока управления двигателя на блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

|  | Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава. |
| --- | --- |

Ошибка 18269 / P1861

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18269 / P1861 Датчик положения педали акселератора -G79- Сообщение об ошибке от блока управления двигателя | ; Обрыв или короткое замыкание проводного соединения между датчиком положения педали акселератора и блоком управления двигателя. | –; Проверить проводку и штекерные соединения по электросхеме Дополнительно проверить на контакную коррозию или впуск воды. |
|  | ; Датчик положения педали акселератора неисправен. | –; Опросить память неисправностей блока управления двигателя и устранить ошибку. |

Пояснения

|  | Сигнал датчика положения педали акселератора -G79- передается от блока управления Motronic -J220- на блок управления АКПП -J217-. |
| --- | --- |

|  | Автомобили с бензиновым двигателем наряду с датчиком положения педали акселератора -G79- дополнительно оснащены датчиком 2 положения педали акселератора -G185-, оба интегрированы в модуль педали акселератора |
| --- | --- |

|  | Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава. |
| --- | --- |

Ошибка 18270 / P1862

| Вывод данных на -VAS 5051 A- | Возможная причина неисправности | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| 18270 / P1862 Шина данных привода отсутствие сообщения от комбинации приборов | ; Проводные соединения CAN-шины прерываются либо замыкаются на массу либо на плюс. | –; Считать блок измеряемых величин 125 → Символ, определяющий позицию иллюстрации. –; Проверить проводные соединения CAN-шины → Глава. |
|  | ; Неверная или неисправная комбинация приборов. | –; Проверить идентификацию комбинации приборов; опросить память неисправностей и устранить ошибки → Самодиагностика системы электрооборудования; Группа ремонта01. |

Пояснения

|  | Шина данных также называется CAN-шиной. |
| --- | --- |

|  | Обмен данными между блоками управления производится через CAN-шину → Глава. |
| --- | --- |