| Схема подключения шлангов системы охлаждения - автомобили без автономного отопителя. 1 -; Радиатор. ; снять и установить → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 2 -; Генератор. 3 -; Охладитель моторного масла. ; снять и установить → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 4 -; Резьбовая пробка для выпуска воздуха. 5 -; Теплообменник отопителя. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 6 -; Резьбовая пробка для выпуска воздуха. 7 -; Термостат. ; радиатора трансмиссионного масла и масла ATF. 8 -; Радиатор трансмиссионного масла. 9 -; Охладитель масла ATF. 10 -; Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-. 11 -; Расширительный бачок для охлаждающей жидкости. ; Проверка редукционного клапана в крышке расширительного бачка → Символ, определяющий позицию иллюстрации. 12 -; Головка блока цилиндров/блок цилиндров. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 13 -; Насос ОЖ. ; снять и установить → Глава. 14 -; Насос прокачки охлаждающей жидкости -V51-. ; снять и установить → Глава. 15 -; Термостат. ; снять и установить → Глава. 16 -; Дополнительный радиатор. ; снять и установить → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. Схема подключения шлангов системы охлаждения - автомобили с автономным отопителем. 1 -; Радиатор. ; снять и установить → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 2 -; Генератор. 3 -; Охладитель моторного масла. ; снять и установить → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 4 -; Запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279-. 5 -; Циркуляционный насос -V55-. 6 -; Автономный отопитель. 7 -; Резьбовая пробка для выпуска воздуха. 8 -; Теплообменник отопителя. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 9 -; Штуцер прокачки. 10 -; Термостат. ; радиатора трансмиссионного масла и масла ATF. 11 -; Радиатор трансмиссионного масла. 12 -; Охладитель масла ATF. 13 -; Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-. 14 -; Расширительный бачок для охлаждающей жидкости. ; Проверка редукционного клапана в крышке расширительного бачка → Символ, определяющий позицию иллюстрации. 15 -; Головка блока цилиндров/блок цилиндров. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 16 -; Насос ОЖ. ; снятие и установка → Глава. 17 -; Насос прокачки ОЖ после выключения двигателя -V51-. ; снятие и установка → Глава. 18 -; Термостат. ; снятие и установка → Глава. 19 -; Дополнительный радиатор. ; снятие и установка → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. Схема подключения шлангов системы охлаждения - автомобили без автономного отопителя в комплектации для стран с жарким климатом. 1 -; Радиатор. ; снять и установить → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 2 -; Правый дополнительный радиатор. ; снять и установить → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 3 -; Термостат дополнительного радиатора. 4 -; Генератор. 5 -; Охладитель моторного масла. ; снять и установить → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 6 -; Резьбовая пробка для выпуска воздуха. 7 -; Теплообменник отопителя. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 8 -; Штуцер прокачки. 9 -; Термостат. ; радиатора трансмиссионного масла и масла ATF. 10 -; Радиатор трансмиссионного масла. 11 -; Охладитель масла ATF. 12 -; Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-. 13 -; Расширительный бачок для охлаждающей жидкости. ; Проверка редукционного клапана в крышке расширительного бачка → Символ, определяющий позицию иллюстрации. 14 -; Головка блока цилиндров/блок цилиндров. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 15 -; Насос ОЖ. ; снять и установить → Глава. 16 -; Насос выбега охлаждающей жидкости -V51-. ; снять и установить → Глава. 17 -; Термостат. ; снять и установить → Глава. 18 -; Левый дополнительный радиатор. ; снять и установить → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. Схема подключения шлангов системы охлаждения - автомобили с автономным отопителем в комплектации для стран с жарким климатом. 1 -; Радиатор. ; снять и установить → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 2 -; Правый дополнительный радиатор. ; снять и установить → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 3 -; Термостат дополнительного радиатора. 4 -; Генератор. 5 -; Охладитель моторного масла. ; снять и установить → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 6 -; Запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279-. 7 -; Циркуляционный насос -V55-. 8 -; Автономный отопитель. 9 -; Резьбовая пробка для выпуска воздуха. 10 -; Теплообменник отопителя. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 11 -; Штуцер прокачки. 12 -; Термостат. ; радиатора трансмиссионного масла и масла ATF. 13 -; Радиатор трансмиссионного масла. 14 -; Охладитель масла ATF. 15 -; Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-. 16 -; Расширительный бачок для охлаждающей жидкости. ; Проверка редукционного клапана в крышке расширительного бачка → Символ, определяющий позицию иллюстрации. 17 -; Головка блока цилиндров/блок цилиндров. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. 18 -; Насос ОЖ. ; снять и установить → Глава. 19 -; Насос прокачки ОЖ после выключения двигателя -V51-. ; снять и установить → Глава. 20 -; Термостат. ; снять и установить → Глава. 21 -; Левый дополнительный радиатор. ; снять и установить → Глава. ; после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. |  |  |
| --- | --- | --- |

Слив и залив охлаждающей жидкости

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

|  | Адаптер для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/8- |
| --- | --- |

|  | Приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096- |
| --- | --- |

|  | Поддон для сервисных кранов -VAS 6208- |
| --- | --- |

|  | Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362- |
| --- | --- |

|  | Рефрактометр -T10007- |
| --- | --- |

| Слив. Инструкция Для утилизации или повторного использования охлаждающую жидкость следует сливать в чистую емкость.. –; Снять крышку расширительного бачка системы охлаждения -стрелки-.. ВНИМАНИЕ! При открывании из расширительного бачка может выйти горячий пар или горячая охлаждающая жидкость, обернуть крышку ветошью и осторожно открыть бачок... –; Открыть крышку расширительного бачка.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; В автомобилях с автономным отопителем вывернуть болты -стрелки- крепления выпускной трубы автономного/дополнительного отопителя на шумоизоляционном экране.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открепить быстросъемные фиксаторы -1- и снять передний шумоизоляционный экран.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подставить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под двигатель.. –; Выкрутить резьбовую пробку сливного отверстия -стрелка- на корпусе термостата и слить охлаждающую жидкость.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить резьбовую пробку сливного отверстия -стрелка- на переднем трубопроводе системы охлаждения и слить охлаждающую жидкость.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить нижний шланг охлаждающей жидкости -2- от правого дополнительного радиатора и слить остаток охлаждающей жидкости.. Инструкция -Поз. 1- во внимание не принимать.. Залив. ; Зажигание выключено.. Осторожно! Повторная заправка системы охлаждения производится только с помощью приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096-. В противном случае возможно нарушение работоспособности автоматической АКП... Инструкция ; В систему охлаждения заливается раствор из воды и незамерзающей жидкости с антикоррозийным эффектом.. ; Следует использовать только разрешенную для данного двигателя незамерзающую жидкость с антикоррозийным эффектом → Электронный каталог деталей. Другие концентраты могут ухудшить свойства охлаждающей жидкости, прежде всего антикоррозийные. Возникшие, как следствие, повреждения могут вызвать негерметичность системы охлаждения и привести к серьезным неисправностям двигателя.. ; Антифриз и антикоррозийный концентрат предотвращают повреждений от замерзания, образования коррозии и известнякового налета. Кроме того, они повышают температуру кипения. Поэтому в течение всего года в системе охлаждения должен работать препятствующий замерзанию антикоррозийный концентрат.. ; Особенно в странах с тропическим климатом при высоких нагрузках на двигатель охлаждающая жидкость с повышенной температурой кипения надежно защищает двигатель при эксплуатации.. ; Температура замерзания охлаждающей жидкости должна составлять не менее -25 °C (в странах с арктическим климатом - не менее -35 °C).. ; Запрещается также снижать долю концентрата в охлаждающей жидкости в теплое время года или при эксплуатации в странах с теплым климатом, добавляя в систему охлаждения воду. Доля концентрата должна составлять не менее 40 %.. ; Если из-за климатических условий температура замерзания должна быть снижена, можно увеличить долю антикоррозийного концентрата с антифризом, но не более чем до 60 % (температура замерзания в таком случае будет составлять около -40 °C). При превышении данного предела температура замерзания вновь повысится, и, кроме того, уменьшится теплоемкость охлаждающей жидкости.. ; Для смешивания охлаждающей жидкости использовать только чистую питьевую воду.. ; Не использовать слитую охлаждающую жидкость в следующих случаях:. ; После замены радиатора, теплообменника отопителя, ГБЦ, прокладки ГБЦ или блока цилиндров.. ; При загрязнении охлаждающей жидкости.. ; Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующей серии → Электронный каталог запчастей.. ; Для проверки концентрата в системе охлаждения следует использовать рефрактометр -T10007-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Ввернуть сливную пробку -Стрелка- с новым уплотнительным кольцом в корпус термостата.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снова вкрутить пробку сливного отверстия -стрелка- с новым уплотнительным кольцом на передней трубке системы охлаждения.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Присоединить нижний шланг ОЖ -2- к правому дополнительному радиатору -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Залить в бак приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096- не менее 15 литров заранее смешанной в правильной пропорции охлаждающей жидкости:. ; Незамерзающая жидкость с антикоррозийным эффектом (40 %) и ОЖ (60 %) для обеспечения температуры замерзания до -25 °C.. ; Незамерзающая жидкость с антикоррозийным эффектом (50 %) и ОЖ (50 %) для температуры замерзания до -35 °C.. ; Незамерзающая жидкость с антикоррозийным эффектом (60 %) и ОЖ (40 %) для обеспечения температуры замерзания до -40 °C.. ; Незамерзающая жидкость с антикоррозийным эффектом → Электронный каталог запчастей. –; Прикрутить адаптер -V.A.G 1274/8- к расширительному бачку ОЖ.. –; Установить приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096- на адаптер -V.A.G 1274/8-.. –; Вставить отводящий шланг -1- в малый бачок -2-. (Отводимым воздухом захватывается небольшое количество охлаждающей жидкости, которую необходимо уловить).. –; Закрыть оба вентиля -A- и -B-, для этого повернуть рычаг перпендикулярно пропускному направлению.. –; Подключить -3- к сжатому воздуху.. ; Давление: 6 ... 10 бар избыточного давления.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открыть вентиль -B-, для чего повернуть рычаг параллельно пропускному направлению.. В системе охлаждения за счет эжекционного насоса образуется пониженное давление.. ; Стрелка индикатора должна перейти в зеленое поле.. –; Открыть ненадолго вентиль -A-, для чего повернуть рычаг параллельно пропускному направлению, чтобы шланг бачка приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096- заполнился охлаждающей жидкостью.. –; Вновь закрыть вентиль -A-.. –; Оставить вентиль -B- открытым на 2 минуты.. ; В системе охлаждения эжекционный насос продолжает создавать пониженное давление.. ; Стрелка индикатора должна оставаться в зеленом поле.. –; Закрыть вентиль -B-.. ; Стрелка индикатора должна остаться в зеленом поле, в таком случае пониженного давления в системе охлаждения хватит для последующего ее заполнения.. Если стрелка находится ниже зеленого поля, следует повторить предыдущие операции.. Если давление растет, значит система охлаждения негерметична.. –; Снять напорный шланг.. –; Открыть вентиль -A-.. За счет пониженного давления в системе охлаждения из бачка приспособления для заправки системы охлаждения откачивается охлаждающая жидкость; система охлаждения заполняется.. –; Снять приспособление для заправки системы охлаждения -VAS 6096- с адаптера -V.A.G 1274/8- на расширительном бачке системы охлаждения.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять резиновое уплотнение -1- и крышку водоотводящего короба -2-.. Инструкция -Поз. 3- во внимание не принимать.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открутить пробки вентиляционных отверстий -Стрелки-.. –; Залить охлаждающую жидкость, пока она не начнет вытекать из вентиляционных отверстий шлангов системы охлаждения.. –; Закрутить резьбовые пробки.. –; Закрутить крышку расширительного бачка.. –; Включить на автомобиле с автономным отопителем данный отопитель примерно на 30 секунд.. –; Запустить двигатель.. –; Во всех зонах установить температуру на „HI“.. –; Выключить компрессор кондиционера, для этого нажать кнопку ECON.. –; Завести двигатель и оставить работать 3 минуты с частотой вращения 2000 об/мин. –; Оставить двигатель работать на холостом ходу, пока два больших шланга системы охлаждения на основном радиаторе не нагреются.. –; Завести двигатель и оставить работать 1 минуту с частотой вращения 2000 об/мин. –; Выключить и дать остыть двигателю.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Проверить уровень охлаждающей жидкости.. ; При холодном двигателе уровень температуры охлаждающей жидкости должен находиться у отметки MAX.. ; При прогретом двигателе уровень охлаждающей жидкости может находиться выше отметки MAX.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Пробка сливного отверстия к корпусу термостата | 4 |
| Пробка сливного отверстия к передней трубке системы охлаждения | 10 |

Насос системы охлаждения и термостат - детали и узлы

| 1 - | Уплотнительная манжета |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 2 - | Корпус насоса ОЖ |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

| 3 - | 8 Нм +90° |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 4 - | Трубка подачи охлаждающей жидкости, передняя |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

| 5 - | Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 6 - | Уплотнительная манжета |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 7 - | Насос ОЖ |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

| 8 - | Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 9 - | 9 Нм |
| --- | --- |

| 10 - | Приводной вал насоса охлаждающей жидкости |
| --- | --- |

| 11 - | Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 12 - | Корпус термостата |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

|  | Термостат - данные открывания → Глава |
| --- | --- |

| 13 - | Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 14 - | Пробка сливного отверстия - 4 Нм |
| --- | --- |

| 15 - | 9 Нм |
| --- | --- |

| Снятие и установка насоса ОЖ. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снять. –; Снять переднюю трубку подачи охлаждающей жидкости → Глава.. –; Разъединить электрическое штекерное соединение -стрелка- на датчике температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора -G83-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить шланг системы охлаждения -2- в нижней части корпуса термостата.. –; Выкрутить болты -Стрелки-.. –; Снимите корпус термостата и отсоедините шланг охлаждающей жидкости -1- в верхней части корпуса термостата.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открутить шланговый хомут -1- на шланге системы охлаждения.. –; Выкрутить болты -Стрелки-.. –; Снять, переместив вперед, корпус насоса охлаждающей жидкости, при этом обратить внимание на приводной вал насоса охлаждающей жидкости.. Инструкция Шланг системы охлаждения разрешается снимать только после демонтажа насоса ОЖ.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить болты -стрелки- и извлечь насос ОЖ -2- из корпуса -1-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Монтаж. Инструкция ; Заменить уплотнительные кольца и уплотнительные кольца круглого сечения.. ; Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.. –; Установить новые уплотнительные кольца круглого сечения -1- и -3-.. –; Установить приводной вал -2- насоса ОЖ в крепление масляного насоса до упора.. –; Вставить насос ОЖ в крепления на масляном поддоне.. Инструкция Для установки фланца привода на шестигранник приводного вала просунуть палец в нижний патрубок насоса ОЖ и прокручивать крыльчатку до тех пор, пока насос ОЖ полностью не сядет на вал.. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:. –; Установить корпус термостата → Глава.. –; Установить переднюю трубку подачи охлаждающей жидкости → Глава.. –; Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Насос охлаждающей жидкости к корпусу | 9 |
| Корпус насоса ОЖ к масляному поддону | 9 |

| Снятие и установка корпуса термостата. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снять. –; Слить охлаждающую жидкость → Глава.. –; Разъединить электрическое штекерное соединение -стрелка- на датчике температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора -G83-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить шланг охлаждающей жидкости -2- в нижней части корпуса термостата и слить оставшуюся охлаждающую жидкость.. –; Выкрутить болты -Стрелки-.. –; Снимите корпус термостата и отсоедините шланг охлаждающей жидкости -1- в верхней части корпуса термостата.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. Инструкция ; Заменить уплотнительные кольца и уплотнительные кольца круглого сечения.. ; Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.. –; Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. Момент затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Корпус термостата к корпусу насоса системы охлаждения | 9 |

| Термостат - данные открывания 1. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Начало открывания | Конец открывания | Ход открывания | Напряжение на термостате |
| --- | --- | --- | --- |
| примерно 105 °C | примерно 117 °C | не менее 8 мм | 0 В |
| – | примерно 105 °C | не менее 8 мм | 14 В |
| ; 1) оборудованием мастерской проверить невозможно.. |

| Снятие и установка датчика температуры охлаждающей жидкости -G62-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снять. ; Двигатель не прогрет. –; Снять крышку расширительного бачка системы охлаждения -стрелки-.. –; Открыть ненадолго крышку расширительного бачка для сброса остаточного давления в системе охлаждения.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять задний кожух двигателя -2--стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять левый воздушный шланг -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Автомобили в исполнении для всех остальных стран:. –; Снять вакуумную магистраль -2- с воздушного шланга.. –; Отсоединить шланг вентиляции картера -1- с воздуховода, для этого нажать кнопки разблокировки.. –; Открутить шланговые хомуты -стрелки- и снять шланг воздуховода.. Автомобили для США:. –; Снять вакуумную магистраль -2- с воздушного шланга.. –; Раскрыть хомуты -стрелки- и отложить воздушный шланг в сторону.. Осторожно! На автомобилях для США соединение шлангов -1- не открывать!.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Все:. –; Снять вакуумный шланг -1- впускного коллектора.. –; Выкрутить болты -стрелки- и снять воздуховод.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Извлечь штекерные разъемы -2- из кронштейна.. –; Отсоединить штекерный разъем -1- на датчике температуры охлаждающей жидкости -G62-.. Инструкция Положить ветошь под место разъединения, чтобы собрать вытекающую охлаждающую жидкость.. –; Снять фиксатор -3- и снять датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. Инструкция ; Во избежание потери охлаждающей жидкости сразу же вновь установить новый датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- и зафиксировать его при помощи крепежных скоб.. ; Заменить уплотнительное кольцо.. ; Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.. –; Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Воздуховод к впускному коллектору | 9 |

| Снятие и установка насоса системы прокачки ОЖ после выключения двигателя -V51-. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Поддон для сервисных кранов -VAS 6208-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Клещи для шланговых зажимов -VAS 6340-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. –; Слить охлаждающую жидкость → Глава.. –; Подставить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под насос прокачки охлаждающей жидкости -V51-. –; Отсоединить шланги системы охлаждения -1, 2, 3- и слить охлаждающую жидкость.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить гайку -1- и болт -6- на левой нижней трубке системы охлаждения.. Инструкция -Поз. 2 ... 5- не учитывать.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить штекерное соединение -1-.. –; Снять шланг подачи охлаждающей жидкости -2-.. –; Выкрутить болты -Стрелки-.. –; Откинуть насос прокачки охлаждающей жидкости -V51- и снять его со шланга ОЖ -3-.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. Инструкция Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.. –; Установить нижнюю левую трубку системы охлаждения → Глава.. –; Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Хомут насоса прокачки охлаждающей жидкости | 9 |
| Кронштейн насоса прокачки ОЖ после выключения двигателя -V51- к блоку цилиндров | 9 |

Трубки подачи охлаждающей жидкости - детали и узлы

| 1 - | Труба системы охлаждения спереди внизу |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

| 2 - | 9 Нм |
| --- | --- |

| 3 - | Трубка подачи охлаждающей жидкости, передняя |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

| 4 - | 8 Нм +90° |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 5 - | Шланги ОЖ |
| --- | --- |

|  | к генератору |
| --- | --- |

| 6 - | Правая трубка системы охлаждения |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

| 7 - | 9 Нм |
| --- | --- |

| 8 - | Шланг системы охлаждения |
| --- | --- |

| 9 - | Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 10 - | Шланг системы охлаждения |
| --- | --- |

|  | к впускному коллектору |
| --- | --- |

| 11 - | 9 Нм |
| --- | --- |

| 12 - | Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

| 13 - | Защелки |
| --- | --- |

| 14 - | Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 15 - | Трубка подачи охлаждающей жидкости, задняя |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

| 16 - | 9 Нм |
| --- | --- |

| 17 - | Шланг системы охлаждения |
| --- | --- |

| 18 - | Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 19 - | 9 Нм |
| --- | --- |

| 20 - | Трубка подачи охлаждающей жидкости, левая |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

| 21 - | Левая нижняя трубка системы охлаждения |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

| 22 - | 9 Нм |
| --- | --- |

| 23 - | 9 Нм |
| --- | --- |

| 24 - | Шланг системы охлаждения |
| --- | --- |

|  | к корпусу насоса ОЖ |
| --- | --- |

| 25 - | Уплотнительные кольца |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 26 - | 8 Нм +90° |
| --- | --- |

|  | заменить |
| --- | --- |

| 27 - | Пробка сливного отверстия - 10 Нм |
| --- | --- |

| 28 - | Уплотнительная манжета |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| Снятие и установка передней нижней трубки подачи охлаждающей жидкости. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Поддон для сервисных кранов -VAS 6208-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снять. –; Снять крышку расширительного бачка системы охлаждения -стрелки-.. ВНИМАНИЕ! При открывании из расширительного бачка может выйти горячий пар или горячая охлаждающая жидкость, обернуть крышку ветошью и осторожно открыть бачок... –; Открыть крышку расширительного бачка.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; В автомобилях с автономным отопителем вывернуть болты -стрелки- крепления выпускной трубы автономного/дополнительного отопителя на шумоизоляционном экране.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открепить быстросъемные фиксаторы -1- и снять передний шумоизоляционный экран.. –; Подставить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под переднюю нижнюю трубку ОЖ.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить винты -2- и -3- и снять переднюю нижнюю трубку ОЖ с шлангов ОЖ -1- и -4-.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. Инструкция ; Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.. ; При обратном монтаже установить все кабельные стяжки, где они были установлены изначально.. –; Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. Момент затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Передняя нижняя трубка ОЖ к рамке радиатора | 9 |

| Снятие и установка передней трубки подачи охлаждающей жидкости. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Поддон для сервисных кранов -VAS 6208-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снять. –; Слить охлаждающую жидкость → Глава.. –; Снять генератор → Группа ремонта27.. –; Выкрутить болты -стрелки- и снять крепление генератора.. Инструкция |  |  |
| --- | --- | --- |

| Подложить ветошь под местом отсоединения, чтобы собрать выходящее масло.. –; Снять шланги системы охлаждения -2- и -7-.. –; Вывернуть болты -1, 3, 4, 5, 6- и снять масляный радиатор двигателя.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подставить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под двигатель.. –; Выкрутить болты -стрелки- и снять переднюю трубку ОЖ.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. Инструкция Заменить уплотнительные кольца и уплотнительные кольца круглого сечения.. –; Установить масляный радиатор двигателя → Глава.. –; Установить генератор → Группа ремонта27.. –; Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь |  | Нм |
| --- | --- | --- |
| Передняя трубка системы охлаждения к | Насос ОЖ | 8 +90° 1) |
|  | Масляный поддон | 8 +90° 1) |
| Кронштейн генератора к двигателю | M8 | 22 |
|  | M10 | 46 |
| ; 1) заменить болты.. |

| Снятие и установка левой трубки подачи охлаждающей жидкости. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. ; Двигатель снят и с установленной коробкой передач поставлен на подъемный стол -VAS 6131 A-.. –; Выкрутить болты -2- и -3-.. –; Снять, вытащив вверх, направляющую трубку щупа для определения уровня масла -стрелка-.. –; Отвернуть хомуты -1- и -4- и вынуть левую трубку подачи охлаждающей жидкости из шлангов системы охлаждения.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. Инструкция ; Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения.. ; Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.. –; Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения на направляющей трубке маслоизмерительного щупа и вставить трубку в отверстие в масляном поддоне.. Момент затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Левая трубка системы охлаждения к ГБЦ | 9 |

| Снятие и установка левой нижней трубки подачи охлаждающей жидкости. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Траверса -10 - 222 A-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Адаптер -10-222 A /21-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Зажимные клещи для шлангов -VAS 6340-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снять. –; Слить охлаждающую жидкость → Глава.. –; Выкрутить левые и правые болты -стрелки- подушки двигателя.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять резиновое уплотнение -1- и крышки водоотводящего короба -2- и -3-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открутить левый кронштейн трубки контура хладагента с чашки амортизационной стойки -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить правый зажим -1-.. –; Вывести топливопровод и вакуум-насос из крепления -2- на чашке амортизационной стойки.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить задние соединительные болты -3- поперечины амортизационной стойки.. –; Закрепить съёмник -10 - 222 A- с помощью адаптера -10 - 222 A /21- на чашках амортизаторных стоек.. ; Опоры имеют обозначение для левой и правой сторон автомобиля.. ; Среднюю точку опоры -2- для опор насадить на передние болты поперечины амортизационной стойки.. ; Адаптеры -10 - 222 A /21- прикручиваются задними крепежными винтами -3- поперечины амортизационной стойки.. ; Винт с накатанной головкой -1- должен быть вкручен вниз настолько, чтобы контактный диск прилегал к чашке амортизационной стойки.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Закрепить ходовые винты траверсы -10 - 222 A- на задних транспортных проушинах двигателя.. –; Подпереть двигатель с помощью шпинделей поддержки-консоли.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить гайку -1- и болт -6-.. –; Снять левую нижнюю трубку охлаждающей жидкости с шлангов системы охлаждения -2 … 5-.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. Инструкция Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.. –; Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Подушка двигателя к кронштейну опоры | 23 |
| Нижняя левая трубка ОЖ к верхней части масляного поддона | 9 |

| Снятие и установка правой трубки подачи охлаждающей жидкости. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. ; Двигатель снят и с установленной коробкой передач поставлен на подъемный стол -VAS 6131 A-.. –; Выкрутить болты -2- и -3-.. –; Отвернуть хомуты -1, 4, 5- и вынуть правую трубку подачи охлаждающей жидкости из шлангов системы охлаждения.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. Инструкция Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.. Момент затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Правая трубка подачи охлаждающей жидкости к ГБЦ | 9 |

| Снятие и установка задней трубки подачи охлаждающей жидкости. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-. Снятие. ; Двигатель снят и с установленной коробкой передач поставлен на подъемный стол -VAS 6131 A-.. Инструкция При монтаже снова установить на прежних местах все кабельбиндеры, снятые или срезанные во время разборки.. –; Снять левую трубку системы охлаждения → Глава.. –; Снять правую трубку системы охлаждения → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открутить гайки -2- и -4- и снять держатель штекерных разъемов с задней трубки ОЖ.. –; Высвободить жгут проводов двигателя на задней трубке подачи охлаждающей жидкости.. –; Отсоединить штекерный разъем -3- на датчике температуры охлаждающей жидкости -G62-.. –; Отсоединить шланг охлаждающей жидкости -5- от задней трубки системы охлаждения.. –; Выкрутить болты -1- и -6- и снять заднюю трубку системы охлаждения.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. Инструкция ; Заменить уплотнительные кольца круглого сечения.. ; При обратном монтаже установить все кабельные стяжки, где они были установлены изначально.. –; Очистить или зачистить посадочные поверхности уплотнительного кольца круглого сечения.. –; Установить левый патрубок охлаждающей жидкости → Глава.. –; Установить правую трубку системы охлаждения → Глава.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Задняя трубка охлаждающей жидкости к ГБЦ | 9 |
| Крепления штекерных соединений к трубке системы охлаждения | 9 |

Радиатор и вентилятор радиатора - детали и узлы

| 1 - | Вентилятор радиатора -V7- |
| --- | --- |

|  | с блоком управления вентиляторов радиатора -J293- |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

| 2 - | Шланг системы охлаждения |
| --- | --- |

|  | для снятия разблокировать фиксатор(-ы) |
| --- | --- |

|  | подсоединить к радиатору → Илл. |
| --- | --- |

| 3 - | Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 4 - | Шланг системы охлаждения |
| --- | --- |

|  | для снятия разблокировать фиксатор(-ы) |
| --- | --- |

|  | подсоединить к радиатору → Илл. |
| --- | --- |

| 5 - | Радиатор |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

|  | после замены слить старую и залить новую охлаждающую жидкость в систему охлаждения |
| --- | --- |

| 6 - | 6 Нм |
| --- | --- |

| 7 - | Кронштейн радиатора |
| --- | --- |

| 8 - | Уплотнительное кольцо |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 9 - | Шланг системы охлаждения |
| --- | --- |

|  | для снятия разблокировать фиксатор(-ы) |
| --- | --- |

|  | подсоединить к радиатору → Илл. |
| --- | --- |

| 10 - | Вентилятор радиатора 2 -V177- |
| --- | --- |

|  | с блоком управления 2 для вентилятора радиатора -J671- |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

| 11 - | Стопорный болт |
| --- | --- |

| 12 - | Резиновый буфер |
| --- | --- |

|  | разблокировать отверткой и снять |
| --- | --- |

| 13 - | 10 Нм |
| --- | --- |

| 14 - | Резиновая опора |
| --- | --- |

| 15 - | 10 Нм |
| --- | --- |

|  | Заменить |
| --- | --- |

| 16 - | Рамка вентиляторов |
| --- | --- |

|  | снять и установить → Глава |
| --- | --- |

| Подсоединение шланга охлаждающей жидкости штуцерными разъемами. –; Убрать старое уплотнительное кольцо -2- из шланга ОЖ -3-.. –; Новое уплотнительное кольцо смочить концентратом и насадить на шланг ОЖ.. –; Надеть шланг ОЖ на трубку ОЖ -1- до щелчка.. –; Еще раз вдавить шланг ОЖ и потянуть за шланг, чтобы убедиться в правильности фиксации соединительной муфты.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка радиатора. |  |  |

| Снять. Инструкция При небольших углублениях на дисках → Глава.. –; В автомобилях с автономным отопителем вывернуть болты -стрелки- крепления выпускной трубы автономного/дополнительного отопителя на шумоизоляционном экране.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открепить быстросъемные фиксаторы -1- и снять передний шумоизоляционный экран.. –; Снять кожух переднего бампера → Группа ремонта63.. –; Слить охлаждающую жидкость → Глава.. –; Снять переднюю нижнюю трубку подачи охлаждающей жидкости → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять шланги системы охлаждения -1- и -2- с радиатора.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отключить штекер -1- от расходомера воздуха -G70-.. –; Снять вакуумные патрубки -2- и -3- с воздушного шланга.. Автомобили для США:. –; Снять вакуумную магистраль -2- с воздушного шланга.. Осторожно! На автомобилях для США вакуумный шланг -3- не открывать!.. Все:. –; Снять воздушный шланг -4- с впускного коллектора.. –; Вывернуть болты -стрелки- и снять верхнюю часть воздушного фильтра справа.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять верхний шланг системы охлаждения -стрелка- с радиатора.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить разъем -2- и оставить провода свободно лежать.. –; Выкрутить винт -1- и вывесить воздуховод дополнительного радиатора с дополнительным вентилятором.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять датчик температуры наружного воздуха -G17--поз. 4-.. –; Отсоединить электрические соединения -1, 2, 3-.. –; Отсоединить электропроводку.. Инструкция -Поз. 5- во внимание не принимать.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить болты -стрелки- и снять бампер со стойками .. –; При наличии отсоединить штекерный разъем блока управления системы контроля дистанции -J428-.. Инструкция -Поз. 1- и -поз. 2- не обращать внимания.. ВНИМАНИЕ! Запрещается открывать контур системы кондиционирования климатической установки... Инструкция |  |  |
| --- | --- | --- |

| Чтобы избежать повреждений линий и шлангов контура системы кондиционирования, необходимо следить за тем, чтобы линии и шланги были проложены без натяга, перегибов и изломов.. –; Выкрутить болты -Стрелки-.. –; Повернуть вниз конденсатор с радиатором гидросистемы рулевого управления.. –; Прикрепить конденсатор наверху к двигателю.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открутить оба кронштейна радиатора -стрелки-.. –; Повернуть радиатор наверху несколько вперед и извлечь его из рамки радиатора.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. –; Подсоединить шланги ОЖ к радиатору → Илл... –; Установить кожух переднего бампера → Группа ремонта63.. –; Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. Инструкция При замене радиатора необходимо заменить всю охлаждающую жидкость.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Кронштейн радиатора к рамке радиатора | 6 |
| Конденсатор к рамке радиатора | 6 |
| Стойки к рамке радиатора | 9 |
| Бампер к буферу | 23 |
| Воздуховод к дополнительному радиатору | 10 |

| Снятие и установка левого дополнительного радиатора. Снять. Инструкция При небольших углублениях на дисках → Глава.. –; Слить охлаждающую жидкость → Глава.. –; Снять слева переднюю часть подкрылка передней колесной ниши спереди → Группа ремонта66.. Инструкция |  |  |
| --- | --- | --- |

| Чтобы избежать повреждений линий и шлангов контура системы кондиционирования, необходимо следить за тем, чтобы линии и шланги были проложены без натяга, перегибов и изломов.. ВНИМАНИЕ! Запрещается открывать контур системы кондиционирования климатической установки... –; Снять расширительный бачок климатической установки с кронштейна -стрелки- и оставить его висеть.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять шланги ОЖ -1- и -2-.. –; Выкрутить винты -3, 4, 5-, вывесить дополнительный радиатор из крепления и снять его.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. Инструкция Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.. –; Установить слева переднюю часть подкрылка передней колесной ниши спереди → Группа ремонта66.. –; Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. Инструкция При замене радиатора необходимо заменить всю охлаждающую жидкость.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Левый дополнительный радиатор к креплению | 9 |
| Расширительный бачок климатической установки к кронштейну | 9 |

| Снятие и установка правого дополнительного радиатора. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Поддон для сервисных кранов -VAS 6208-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие. Инструкция При небольших углублениях на дисках → Глава.. –; Снять кожух переднего бампера → Группа ремонта63.. –; Снять крышку расширительного бачка системы охлаждения -стрелки-.. ВНИМАНИЕ! При открывании из расширительного бачка может выйти горячий пар или горячая охлаждающая жидкость, обернуть крышку ветошью и осторожно открыть бачок... –; Открыть крышку расширительного бачка.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить разъем -2- и оставить провода свободно лежать.. –; Выкрутить винт -1- и вывесить воздуховод дополнительного радиатора с дополнительным вентилятором.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подставить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под двигатель.. –; Отсоединить передний шланг охлаждающей жидкости от дополнительного радиатора -Стрелка- и слить охлаждающую жидкость.. –; Выкрутить болты -1- и -2-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять шланги системы охлаждения -1- и -3-.. –; Выкрутить винт -2- и снять дополнительный радиатор.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. Инструкция Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → Электронный каталог деталей.. –; Установить кожух переднего бампера → Группа ремонта63.. –; Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. Инструкция При замене радиатора необходимо заменить всю охлаждающую жидкость.. Моменты затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Воздуховод к дополнительному радиатору | 9 |
| Правый дополнительный радиатор к креплению | 9 |

| Снятие и установка рамки вентилятора. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снять. –; Слить охлаждающую жидкость → Глава.. –; Снять радиатор → Глава.. –; Разъединить штекерное соединение -стрелка- к вентилятору радиатора.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять левый и правый воздуховод -Стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Разблокировать оба стопорных болта рамки вентилятора и извлечь их вверх -Стрелки-.. –; Подвинуть рамку вентилятора за верхний край вперед.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить разъем -стрелка- для вентиляторов радиатора, для этого следует взять штекер за рамкой вентилятора.. –; Снять рамку вентилятора.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. –; Установить радиатор → Глава.. –; Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка вентилятора радиатора. |  |  |

| Снять. –; Слить охлаждающую жидкость → Глава.. –; Снять радиатор → Глава.. –; Снять рамку вентилятора → Глава.. –; Выкрутить болты -Стрелки-.. –; Отсоединить штекерные разъемы и высвободить провода.. –; Снять вентиляторы радиатора.. Монтаж. Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:. –; Установить рамку вентилятора → Глава.. –; Установить радиатор → Глава.. –; Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.. Момент затяжки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Деталь | Нм |
| --- | --- |
| Вентилятор к рамке | 10 1) |
| ; 1) заменить болты.. |

| Проверка системы охлаждения на герметичность. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Тестер системы охлаждения -V.A.G 1274 B-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Адаптер для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/8-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Адаптер для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/9-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Порядок работы. ; Рабочая температура двигателя.. –; Снять крышку расширительного бачка системы охлаждения -стрелки-.. ВНИМАНИЕ! При открывании из расширительного бачка может выйти горячий пар или горячая охлаждающая жидкость, обернуть крышку ветошью и осторожно открыть бачок... –; Открыть крышку расширительного бачка.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Установить тестер системы охлаждения -V.A.G 1274 B- с адаптером -V.A.G 1274/8- на расширительный бачок ОЖ.. –; С помощью ручного насоса тестера создать избыточное давление приблизительно 1,0 бар.. Если давление снижается:. –; Найти место утечки и устранить неисправность.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Проверка редукционного клапана в крышке расширительного бачка. –; Установить тестер системы охлаждения -V.A.G 1274 B- с адаптером -V.A.G 1274/9- на крышку расширительного бачка.. –; С помощью ручного насоса тестера создать избыточное давление.. ; Редукционный клапан должен открываться при избыточном давлении от 1,4 до 1,6 бар.. Если редукционный клапан не открывается при указанном давлении:. –; Заменить крышку.. |  |  |
| --- | --- | --- |