| Проверка мультифункционального переключателя -F125- с 10-контактным штекерным разъемом. Инструкция ; Считать „блок измеряемых величин 004“ для мультифункционального переключателя перед проведением электрической проверки.. ; Убедиться в том, что трос рычага селектора правильно отрегулирован →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открутить на автомобилях с автономным отопителем шурупы -стрелки- выхлопной трубы автономного/дополнителного отопителя на звукоизоляции.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Ослабить элементы крепления -стрелки- и снять звукоизоляцию.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить на КПП спереди слева штекерный разъем -2- мультифункционального переключателя -F125-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Раскладка контактов на 10-контактном штекерном разъеме мультифункционального переключателя -F125-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Диагностическая операция №1

| Контакты на -F125- | Проверяется | Условия проверки и работы | Заданное значение | Меры при отклонении от заданного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 + 2 | Мультифункциональный переключатель -F125- | ; Зажигание выключено. ; Включить область измерений: измерение сопротивления. |  |  |
|  |  | –; Рычаг селектора КПП в положении „P“, „N“, „D“. | менее 1 Ω | –; Проверить штекерный разъем мультифункционального переключателя на коррозию в контактах, проникновение влаги или неплотность посадки. –; Проверить регулировку троса рычага селектора КПП →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37. –; Заменить мультифункциональный переключатель →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37. |
|  |  | –; Рычаг селектора КПП в положении „R“, „S“ или „4“, „3“, „2“. | ∞ Ω |  |
| 1 + 3 |  | –; Рычаг селектора КПП в положении „R“, „N“, „S“ или „4“. | менее 1 Ω |  |
|  |  | –; Рычаг селектора КПП в положении „P“, „D“, „3“, „2“. | ∞ Ω |  |
| 1 + 4 |  | –; Рычаг селектора КПП в положении „N“, „D“, „S“ или „4“, „2“. | менее 1 Ω |  |
|  |  | –; Рычаг селектора КПП в положении „P“,„R“, „3“. | ∞ Ω |  |
| 1 + 5 |  | –; Рычаг селектора КПП в положении „D“, „S“ или „4“, „3“. | менее 1 Ω |  |
|  |  | –; Рычаг селектора КПП в положении „P“, „R“, „N“, „2“. | ∞ Ω |  |

Диагностическая операция №2

| Контакты на -F125- | Проверяется | Условия проверки и работы | Заданное значение | Меры при отклонении от заданного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 + 10 | P/N-сигнал мультифункционального переключателя -F125- | ; Зажигание выключено. ; Включить область измерений: измерение сопротивления. |  |  |
|  |  | –; Рычаг селектора КПП в положении „R“, „D“, „S“ или „4“, „3“, „2“. | ∞ Ω | –; Проверить штекерный разъем мультифункционального переключателя на коррозию в контактах, проникновение влаги или неплотность посадки. –; Проверить регулировку троса рычага селектора КПП →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37. –; Заменить мультифункциональный переключатель →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37. |
|  |  | –; Рычаг селектора КПП в положении „P“, „N“. | менее 1 Ω |  |

Диагностическая операция №3

| Контакты на -F125- | Проверяется | Условия проверки и работы | Заданное значение | Меры при отклонении от заданного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 + 8 | Сигнал фонарей заднего хода мультфункционального переключателя -F125- | ; Зажигание выключено. ; Включить область измерений: измерение сопротивления. |  |  |
|  |  | –; Рычаг селектора КПП в положении „P“, „N“, „D“, „S“ или „4“, „3“, „2“. | ∞ Ω | –; Проверить штекерный разъем мультифункционального переключателя на коррозию в контактах, проникновение влаги или неплотность посадки. –; Проверить регулировку троса рычага селектора КПП →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37. –; Заменить мультифункциональный переключатель →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37. |
|  |  | –; Рычаг селектора КПП в положении „R“. | менее 1 Ω |  |

| Проверить подачу питания к мультифункциональному переключателю. –; Подключить мультиметр для измерения напряжения между контактами -1- и -10-, а также между контактами -7- и -10- 10-контактного штекерного разъема.. –; Включить зажигание.. ; Заданное значение: примерно соответствует напряжению АКБ.. Если заданное значение не достигнуто:. –; Отремонтировать кабельное соединение → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение.. Проверить кабельное соединение между 10-контактным штекерным разъемом мультифункционального переключателя и блоком управления КПП. –; Подключить адаптер -V.A.G 1598/20- (диагностический коммутатор) к блоку управления АКПП -J217- → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подключить мультиметр для измерения сопротивления между контактами 10-контактного штекерного разъема и гнездами адаптера -V.A.G 1598/20- (диагностического коммутатора), как изложено в следующей таблице.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Штекерный разъем контакт | Адаптер -1598/20- (диагностический коммутатор) Гнездо | Заданное значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 54 или 55 | менее 1,5 Ω |
| 2 | 36 | менее 1,5 Ω |
| 3 | 8 | менее 1,5 Ω |
| 4 | 37 | менее 1,5 Ω |
| 5 | 9 | менее 1,5 Ω |
| 6 | контакт свободен |  |
| 7 | → Символ, определяющий позицию иллюстрации, диагностическая операция №2 |  |
| 8 |  |  |
| 9 | → Символ, определяющий позицию иллюстрации, диагностическая операция №3 |  |
| 10 |  |  |

Инструкция ; При отклонении от заданного значения следует устранить прерывание контакта в проводе согласно схеме электрооборудования и проверить штекерный разъем на коррозию в контактах, проникновение влаги и неплотность посадки.. ; Если данная проверка кабельных соединений не выдала недопустимых отклонений, следует заменить мультифункциональный переключатель -F125- →АКПП 01L, полный привод; Группа ремонта37..