| Снятие. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить болты -А-.. –; Извлечь насадку -С- из крепления.. –; Снять исполнительный двигатель.. –; Отсоединить штекерное соединение -В- от серводвигателя.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Установка. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Проверить перед установкой исполнительного двигателя опору заслонки избыточного воздуха.. –; Снять соединительный элемент -A- с вала заслонки избыточного воздуха и установить его на исполнительный двигатель -B-, как показано на рисунке.. Указание ; Вал исполнительного двигателя -В- не имеет упора, он будет вращаться постоянно при наличии напряжения на контактах 5 и 6. Поэтому при снятом серводвигателе подавать напряжение разрешается, только если вставлен соединительный элемент -B-.. ; Если соединительный элемент -A- не удается установить в исполнительный двигатель без усилия, возможно, положение вала, возможно, изменено.. ; Если вал находится в таком положении, что вставить соединительный элемент невозможно, подсоединить, например, с помощью адаптерного кабеля → Глава или вспомогательного провода из набора вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594/C- контакты 5 и 6 исполнительного двигателя к 12-вольтовой АКБ через предохранитель на 5 А.. ; Исполнительный двигатель должен вращаться до тех пор, пока не станет возможной установка соединительного элемента без усилий, направление вращения изменяется путем перемены плюса на минус.. ; Проверить посадку соединительного элемента, люфт между креплением исполнительного двигателя и соединительным элементом не допускается.. –; Установить вновь соединительный элемент -A- на вал заслонки избыточного воздуха.. –; Установить серводвигатель -B-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Затянуть крепежные винты -А- от руки (10 Нсм).. –; Проверить перед установкой крышки корректную посадку разъема -B-, крепление проводки согласно рисунку и посадку насадки -C-.. –; Уплотнить насадку, через которую проходит жгут проводов под крышкой к исполнительному двигателю, например, с помощью силиконового герметика -D 176 001 A3- (тем самым вода не пройдет через насадку или рядом с насадкой в разъем или исполнительный двигатель).. –; Установить снятые детали в обратной последовательности.. –; Опросить память неисправностей передней панели управления и индикации блока управления Climatronic -J255- и удалить при наличии сохраненные сообщения о неисправностях → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".. –; Выполнить базовую регулировку и диагностику исполнительных элементов климатической установки → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".. |  |  |
| --- | --- | --- |