| Снятие и установка шахты забора воздуха с заслонкой избыточного воздуха. Указание |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; В производство с модельного года 2008 постепенно вставляется по одной пенопластовой полосе (3 x 3 мм, длина 130 мм) -C- в левое и правое шпунтовое / упругое соединение между нижней частью корпуса -A- и шахтой забора воздуха -B-. Эти полоски -C- предотвращают проникновение влаги в климатическую установку через места соединения.. ; При установке шахты забора воздуха -B- по одной пенопластовой полоске (3 x 3 мм, длина 130 мм) -C- в левое и правое шпунтовое / упругое соединение между нижней частью корпуса -A-, а также крышкой -D- и шахтой забора воздуха -B- или уплотнить эти места соединения герметиком (например, силиконовым герметиком -D 176 001 A3-) → Электронный каталог запчастей.. ; При рекламациях на проникновение влаги (запотевание ветрового стекла, появление запахов, влага на электродвигателе вентилятора приточного воздуха -V2-) на а/м, которые при производстве не оснащались пенопластовыми полосками -C-, следует в дополнение к описываемым мерам по уплотнению провести уплотнение соединения между крышкой с заслонкой приточного воздуха и нижней частью корпуса вставкой пенопластовых полосок → Глава. Помимо этого, уплотнить дополнительно соединение между крышкой испарителя и и нижней частью корпуса герметиком (например, силиконовым герметиком -D 176 001 A3-) → Глава. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Уплотнить тщательно перед монтажом шахты забора воздуха швы в корпусе в области -C- и -D- с помощью герметика (например, силиконового герметика -D 176 001 A3-).. Снятие. –; Снять правую и левую облицовку водоотводящего короба.. –; Снять салонный фильтр → Глава.. –; Снять растяжку с элементом усиления к обтекателю. → Ходовая часть; Ремонтная группа40. –; Включить зажигание и установить в климатической установке режим приточного воздуха (например, путем настройки „Defrost“ на переднем блоке управления и индикации, блоке управления Climatronic -J255-). Указание Для облегчения доступа к болтам -A- открыть заслонку избыточного воздуха.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить болты -А-.. –; Выключить зажигание.. –; Выкрутить остальные винты -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открыть крепления жгута проводов -A- справа и слева на кондиционере.. –; Снять шахту забора воздуха с заслонкой избыточного воздуха.. –; Открыть, при необходимости, для проведения других работ остальные крепления жгута проводов на кондиционере.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выкрутить болты -А-.. –; Снять кожух -В-.. –; Извлечь температурный датчик из шахты забора воздуха → Глава. –; Снять серводвигатель заслонки воздухозаборника -V71- → Глава. Установка. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Уплотнить перед монтажом шахты забора воздуха швы в корпусе слева и справа в области -C- и -D- с помощью герметика (например, силиконового герметика -D 176 001 A3-) → Электронный каталог запчастей.. –; Уплотнить насадку, через которую проходит жгут проводов в кондиционер (к блоку управления приточного вентилятора -J126-), с помощьюгерметика (например, силиконового герметика -D 176 001 A3- (тем самым вода не попадет через насадку или рядом с насадкой в кондиционер).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; При установке шахты забора воздуха -B- по одной пенопластовой полоске (3 x 3 мм, длина 130 мм) -C- в левое и правое шпунтовое / упругое соединение между нижней частью корпуса -A-, а также крышкой -D- и шахтой забора воздуха -B- или уплотнить эти места соединения герметиком (например, силиконовым герметиком -D 176 001 A3-) → Электронный каталог запчастей.. –; Установить снятые детали в обратной последовательности.. –; Опросить память неисправностей передней панели управления и индикации блока управления Climatronic -J255- и удалить при наличии сохраненные сообщения о неисправностях → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".. –; Выполнить базовую регулировку и диагностику исполнительных элементов климатической установки → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".. |  |  |
| --- | --- | --- |