| Снятие и установка серводвигателя заслонки для обдува ветрового стекла -V107-. Указание ; При снятии пометить соединительный элемент двигателя/заслонки (чтобы не перепутать с соединительными элементами других серводвигателей).. ; В случае неисправности „превышение верхнего или нижнего предела“ проверить соединительный элемент между двигателем и заслонкой, он должен быть установлен на двигатель надлежащей стороной, а между креплением двигателя и соединительным элементом не должно быть люфта.. Снятие. –; Снять приборную панель в сборе с поперечной балкой. →Арматурные работы; Ремонтная группа70. –; Снять левый дефлектор пространства для ног (сторона водителя).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открутить винты -А- и снять воздуховод -В-.. –; Пометить штекер -C- исполнительного двигателя (опасность случайно перепутать с другими похожими штекерами).. –; Снять разъем -C- с исполнительного двигателя заслонки для обдува ветрового стекла и переднего левого дефлектора -V200-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Осторожно отжать соединительный элемент -С- двумя отвертками с исполнительного двигателя. Указание Соединительный элемент -C- и тяга -D- с рычагом остаются на кондиционере.. –; Выкрутить болты -А-.. –; Пометить разъем -В- исполнительного двигателя (опасность перепутать с другими схожими разъемами).. –; Снять разъем -CВ- с исполнительного двигателя.. –; Снять исполнительный двигатель.. Установка. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Насадить соединительный элемент -A- на вал исполнительного двигателя.. Указание ; Проверить посадку соединительного элемента, он должен зафиксироваться на вале двигателя, а люфт между валом серводвигателя и соединительным элементом не допускается.. ; Соединительный элемент разрешается устанавливать только в том положении, в котором он фиксируется без применения силы. Если соединительный элемент вставляется с усилием, проверить крепление двигателя, оно может быть повернуто на 180°.. ; Вал серводвигателя -B- не имеет упора, он будет вращаться постоянно при наличии напряжения между контактами 5 и 6. Поэтому при снятом исполнительном двигателе подавать напряжение разрешается, только если вставлен соединительный элемент -А-.. ; Если соединительный элемент -A- не удается установить в серводвигатель без усилия, это значит, что положение вала, возможно, изменено.. ; Если вал находится в таком положении, что вставить соединительный элемент невозможно, подсоединить, например, с помощью адаптер-кабеля → Глава или вспомогательного провода из набора вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594/C- контакты 5 и 6 исполнительного двигателя к 12-вольтовой АКБ через предохранитель на 5 А.. ; Исполнительный двигатель должен вращаться до тех пор, пока не станет возможной установка соединительного элемента без усилий, направление вращения изменяется путем перемены плюса на минус.. –; Установить снятые детали в обратной последовательности.. –; Опросить память неисправностей передней панели управления и индикации блока управления Climatronic -J255- и удалить при наличии сохраненные сообщения о неисправностях → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".. –; Выполнить базовую регулировку и диагностику исполнительных элементов климатической установки → Диагностический комплекс VAS 5051 в функции "Ведомый поиск неисправностей".. |  |  |
| --- | --- | --- |