| Снятие и установка правого модуля подачи топлива с топливным насосом -G23-. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Ключ -T10202-. Снятие. Соблюдать меры безопасности → Глава.. Соблюдать нормы поддержания чистоты → Глава.. Осторожно! При снятии модуля подачи топлива бак может быть заполнен максимум на 1/3. При необходимости, удалить топливо из топливного бака. Порядок действий → Глава... Осторожно! Соблюдать меры предосторожности при отсоединении клемм аккумуляторной батареи... |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить провод массы -стрелка- от АКБ при выключенном зажигании →Группа ремонта27.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять обшивку мата для пола багажника.. Инструкция Для снятия и установки модуля подачи топлива рекомендуется вынуть ремонтный набор и запасное колесо из багажника. В этом случае в нише запасного колеса можно садиться или становиться на колени.. –; Открутить крышку глухого фланца справа -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить электрические разъемы -1- и -2- на правом глухом фланце.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Нанести метки на обратную топливную магистраль -1- и подающую топливную магистраль -2-.. ВНИМАНИЕ! Топливная система находится под давлением! Перед отсоединением элементов системы обернуть чистой ветошью место соединения. Затем, осторожно ослабив место соединения, стравить давление... –; Снять обе магистрали с глухого фланца, для этого нажать кнопки разблокировки.. Автомобили с автономным отопителем:. –; Дополнительно отсоединить топливную магистраль -2-, идущую к автономному отопителю.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Продолжение для всех автомобилей:. –; Отвернуть запорное кольцо ключом -T10202-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять глухой фланец и уплотнительное кольцо.. –; Отсоединить электрические разъемы -1 … 3- на нижней стороне правого глухого фланца.. Инструкция |  |  |
| --- | --- | --- |

| Для рассоединения упомянутых далее муфт трубопроводов извлечь топливопроводы к отверстию топливного бака.. –; Отсоединить через правое отверстие топливного бака подающие топливные магистрали -1- и -2- модулей подачи топлива, нажав для этого кнопку разблокировки.. Инструкция |  |  |
| --- | --- | --- |

| Для наглядности на последующих рисунках некоторые узлы показаны в разобранном состоянии.. –; Впереди на правом модуле подачи топлива освободить из зажимов заправочный топливопровод -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отвинтить крышку запорного фланца слева -Стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить электрические разъемы -1- и -2- на левом глухом фланце.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отвернуть запорное кольцо ключом -T10202-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять глухой фланец и уплотнительное кольцо.. –; Отсоединить электрические разъемы -1 … 3- на нижней стороне левого глухого фланца.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить через левое отверстие топливного бака соединительную магистраль -1-, нажав кнопку разблокировки.. –; Извлечь соединительную магистраль из правого отверстия топливного бака.. Инструкция -Поз. 2, 3- не учитывать.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить через правое отверстие топливного бака рабочую магистраль -1- левого эжектора и рабочую магистраль -2- правого модуля подачи топлива, нажав для этого кнопку разблокировки.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Через правое отверстие топливного бака нажать на кнопки разблокировки -стрелки- и снять магистраль подачи топлива -1- и датчик уровня топлива 4 -G393--поз. 2-.. –; Отвернуть датчик уровня топлива 4 -G393- вправо, в сторону.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Нажать на обе крепежных защелки в креплении для модуля подачи топлива вниз -стрелки-.. –; Извлечь модуль подачи топлива.. Инструкция Необходимо, чтобы в модуле подачи топлива еще имелось топливо.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Установка. ; Момент затяжки → Глава.. –; Перед установкой модуля подачи топлива потянуть обе крепежные защелки на креплении вверх до щелчка -стрелки-.. –; Осторожно вжать модуль подачи топлива в крепление до хорошо слышимого щелчка.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Насадить подающий топливопровод -1- и датчик уровня топлива 4 -G393--пункт 2- на правый модуль подачи топлива так, чтобы было слышно, как они войдут в зацепление.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Через правое отверстие в топливном баке насадить рабочую магистраль -1- левого эжектора и рабочую магистраль -2- правого модуля подачи топлива до слышимой фиксации.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Через левое отверстие в топливном баке насадить соединительную магистраль -1- до слышимой фиксации.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подключить штекерные соединения -1 … 3- на нижней стороне левого глухого фланца.. –; Установить на фланец новое уплотнительное кольцо в сухом виде.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Вставить глухой фланец в топливный бак, соблюдать монтажное положение:. ; Накладка -2- фланца должна находиться между выступами -1- и -3- топливного бака.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Затянуть стопорное кольцо.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подключить электрические разъемы -1- и -2- на левом глухом фланце.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Привинтить крышку левого глухого фланца -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Через правое отверстие в топливном баке насадить топливные магистрали -1- и -2- модулей подачи топлива до слышимой фиксации.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Подключить электрические разъемы -1 … 3- на нижней стороне правого глухого фланца.. –; Установить на фланец новое уплотнительное кольцо в сухом виде.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Вставить глухой фланец в топливный бак, соблюдать монтажное положение:. ; Накладка -2- фланца должна находиться между выступами -1- и -3- топливного бака.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Затянуть стопорное кольцо.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Установить магистраль подачи топлива -2- и обратную топливную магистраль -1- до слышимого щелчка согласно маркировке.. Автомобили с автономным отопителем:. –; Кроме того, насадить топливную магистраль автономного отопителя до слышимой фиксации.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Продолжение для всех автомобилей:. –; Подключить электрические разъемы -1- и -2- на правом глухом фланце.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Привинтить крышку правого глухого фланца -стрелки-.. –; Подключить аккумуляторную батарею. Соблюдать правила отсоединения аккумуляторной батареи →Группа ремонта27.. –; После установки заправить автомобиль минимум 5 литрами топлива.. Автомобили с автономным отопителем:. –; Для удаления воздуха из подающей топливной магистрали дозирующего насоса на 10 минут включить автономный отопитель на полную мощность.. |  |  |
| --- | --- | --- |