| Конструкция системы камер окружающего пространства. Система камер слежения включает 4 камеры. Они установлены в решетке радиатора, в обоих боковых зеркалах заднего вида и в двери багажного отсека. Система осуществляет поддержку водителя при парковке, выравнивании и при движении по съездам. Все изображения камеры отображаются на дисплее передней панели управления, индикации и выдачи информации -J685- (дисплее).. Можно выбрать следующие виды камеры:. ; Вид с высоты птичьего полета (Bird-View): изображения со всех 4 камер (передняя камера -R243-/левая камера -R244-/правая камера -R245-/задняя камера -R246-) формируют картину кругового обзора вокруг автомобиля.. ; Передняя камера (Front-View): картина с камеры в облицовке переднего бампера (передняя камера -R243-) отображает обстановку перед автомобилем (от левого до правого края бампера).. ; Боковые камеры (Side-View): картины с камер в левом и правом боковых зеркалах: (левая камера -R244-/правая камера -R245-) отображают обстановку по сторонам вблизи автомобиля.. ; Задняя камера (Rear-View): картина с камеры в двери багажного отсека (задняя камера -R246-) отображает обстановку позади автомобиля.. Детали системы камер окружающего пространства:. ; Передняя камера слежения -R243-. ; Левая камера слежения -R244-. ; Правая камера слежения -R245-. ; Задняя камера слежения -R246-. ; Блок управления камеры окружающего пространства -J928-. ; Блок управления электроникой коммуникаций 1 -J794-. До 2013 модельного года и для автомобилей с высоковольтной проводкой.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Индикатор блока управления органа управления и индикации, передний -J685- в центре передней панели |
| --- | --- |

| 2 - | Блок управления информационной электроники 1 -J794- на передней панели |
| --- | --- |

| 3 - | Блок управления системы мультимедиа -E380- в передней части центральной консоли |
| --- | --- |

| 4 - | Шина MOST |
| --- | --- |

| 5 - | Правая камера окружающего пространства -R245- в правом наружном зеркале |
| --- | --- |

| 6 - | Диагностический интерфейс шин данных -J533- в багажном отделении на правой задней стенке |
| --- | --- |

| 7 - | Шина CAN, комбинация приборов |
| --- | --- |

| 8 - | Задняя камера окружающего пространства -R246- в крышке багажного отсека |
| --- | --- |

| 9 - | Блок управления камеры слежения -J928- слева на задней стенке багажного отсека. |
| --- | --- |

| 10 - | Левая камера окружающего пространства -R244- в левом наружном зеркале |
| --- | --- |

| 11 - | Кабель FBAS от блока управления камеры наружного наблюдения -J928- |
| --- | --- |

| 12 - | Передняя камера наружного наблюдения -R243- в облицовке переднего бампера |
| --- | --- |

| Начиная с 2014 модельного года без высоковольтной проводки. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Индикатор блока управления органа управления и индикации, передний -J685- в центре передней панели |
| --- | --- |

| 2 - | Блок управления информационной электроники 1 -J794- на передней панели |
| --- | --- |

| 3 - | Блок управления системы мультимедиа -E380- в передней части центральной консоли |
| --- | --- |

| 4 - | Шина MOST |
| --- | --- |

| 5 - | Правая камера окружающего пространства -R245- в правом наружном зеркале |
| --- | --- |

| 6 - | Диагностический интерфейс шин данных -J533- в багажном отделении на правой задней стенке |
| --- | --- |

| 7 - | Шина CAN, комбинация приборов |
| --- | --- |

| 8 - | Задняя камера слежения -R246- в крышке багажного отсека |
| --- | --- |

| 9 - | Блок управления камеры слежения -J928- слева на задней стенке багажного отсека. |
| --- | --- |

| 10 - | Левая камера окружающего пространства -R244- в левом наружном зеркале |
| --- | --- |

| 11 - | Кабель FBAS от блока управления камеры окружения -J928- |
| --- | --- |

| 12 - | Передняя камера слежения -R243- в облицовке переднего бампера |
| --- | --- |

В качестве дополнительной опции могут быть установлены и другие блоки управления.. Установка дополнительных знаков на автомобили с системой камер слежения не разрешается, потому что это может помешать работе камер.. Поиск неисправностей проводится в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ → Тестер..

Места установки камер окружающего пространства, до 2013 модельного года и для автомобилей с высоковольтной проводкой

| 1 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 2 шт. |
| --- | --- |

|  | 2 Нм |
| --- | --- |

| 2 - | Правой камеры слежения -R245-/левой камеры слежения -R244- |
| --- | --- |

|  | Снятие и установка → Наружные монтажные кузовные работы; Ремонтная группа66; Наружные зеркала; Схема монтажа наружных зеркал |
| --- | --- |

|  | калибровка → Глава |
| --- | --- |

| 3 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 2 Нм |
| --- | --- |

| 4 - | Крепёжный щиток |
| --- | --- |

| 5 - | Задняя камера наружного наблюдения -R246- |
| --- | --- |

|  | Снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

|  | калибровка → Глава |
| --- | --- |

| 6 - | Разъём |
| --- | --- |

| 7 - | Блок управления камеры наружного наблюдения -J928- |
| --- | --- |

|  | Разводка контактов разъема |
| --- | --- |

|  | Снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

|  | калибровка → Глава |
| --- | --- |

| 8 - | Передняя камера наружного наблюдения -R243- |
| --- | --- |

|  | Снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

|  | калибровка → Глава |
| --- | --- |

| 9 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 3 шт. |
| --- | --- |

|  | 2 Нм |
| --- | --- |

Место установки камер окружающего пространства, с 2014 модельного года и для автомобилей без высоковольтной проводки

| 1 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 2 шт. |
| --- | --- |

|  | 2 Нм |
| --- | --- |

| 2 - | Правой камеры слежения -R245-/левой камеры слежения -R244- |
| --- | --- |

|  | Снятие и установка → Наружные монтажные кузовные работы; Ремонтная группа66; Наружные зеркала; Схема монтажа наружных зеркал |
| --- | --- |

|  | калибровка → Глава |
| --- | --- |

| 3 - | Крепёжный щиток |
| --- | --- |

| 4 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 2 Нм |
| --- | --- |

| 5 - | Задняя камера наружного наблюдения -R246- |
| --- | --- |

|  | Снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

|  | калибровка → Глава |
| --- | --- |

| 6 - | Разъём |
| --- | --- |

| 7 - | Гайка |
| --- | --- |

|  | 4 Нм |
| --- | --- |

| 8 - | Кронштейн |
| --- | --- |

| 9 - | Кронштейн |
| --- | --- |

| 10 - | Блок управления камеры наружного наблюдения -J928- |
| --- | --- |

|  | Расположение контактов на разъёмах → Глава |
| --- | --- |

|  | Снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

|  | калибровка → Глава |
| --- | --- |

| 11 - | Передняя камера наружного наблюдения -R243- |
| --- | --- |

|  | Снятие и установка → Глава |
| --- | --- |

|  | калибровка → Глава |
| --- | --- |

| 12 - | Болт |
| --- | --- |

|  | 3 шт. |
| --- | --- |

|  | 2 Нм |
| --- | --- |

| Снятие и установка блока управления камеры окружения -J928-, до 2013 модельного года, для автомобилей с высоковольтной проводкой.. Блок управления камеры слежения -J928--1- находится слева на задней стенке багажного отсека.. Указание После замены блока управления выбрать функцию „Замена блока управления“ соответствующего блока управления → Тестер.. –; Выключить зажигание и все электрические потребители и вытащить ключ зажигания.. Снятие. –; Снять заднюю обшивку крышки багажного отсека → Внутренние монтажные кузовные работы; Ремонтная группа70; Обшивки багажного отсека; Схема установки боковой обшивки багажного отсека... Блок управления камеры слежения -J928--1- закреплен в держателе.. Только для автомобилей с высоковольтным оборудованием. В связи с размещением высоковольтной АКБ (модуль аккумулятора высокого напряжения -AX1-) в багажном отсеке пространство для установки блока управления камер окружающего пространства -J928- ограничено. Сначала необходимо сдвинуть модуль аккумулятора высокого напряжения -AX1- в заднюю часть багажного отсека и уложить на направляющие -T40275-.. –; Обязательно учитывать меры предосторожности для работ с высоковольтной системой → Электрооборудование автомобиля; Ремонтная группа93; Общие меры предосторожности для работ с высоковольтной системой.. –; Выдвинуть модуль аккумулятора высокого напряжения -AX1- в заднюю часть багажного отсека → Электрооборудование; Ремонтная группа93; Модуль аккумулятора высокого напряжения; Схема монтажа высоковольтной батареи.. Все автомобили. –; Разблокировать и отсоединить разъемы на блоке управления камеры слежения -J928--1-.. –; Надавить на фиксаторы -Стрелка- маленькой отверткой вправо и вытащить блок управления камер окружающего пространства -J928- из держателя.. Установка. –; Установка осуществляется в обратной последовательности с учетом следующего:. Только для автомобилей с высоковольтным оборудованием. –; Обязательно учитывать меры предосторожности для работ с высоковольтной системой → Электрооборудование автомобиля; Ремонтная группа93; Общие меры предосторожности для работ с высоковольтной системой.. –; Установить модуль аккумулятора высокого напряжения -AX1- → Электрооборудование а/м с гибридным приводом; Ремонтная группа93; Модуль аккумулятора высокого напряжения; Схема монтажа высоковольтной батареи.. Для всех автомобилей. –; Выполнить калибровку → Глава „Калибровка камер окружающего пространства“... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Снятие и установка блока управления камеры окружения -J928-, с 2014 модельного года, для автомобилей без высоковольтной проводки. |  |  |  |  |

| Блок управления камеры слежения -J928--1- находится слева на задней стенке багажного отсека.. Указание После замены блока управления выбрать функцию „Замена блока управления“ соответствующего блока управления → Тестер.. –; Выключить зажигание и все электрические потребители и извлечь ключ зажигания.. Снятие. –; Снять заднюю обшивку крышки багажного отсека → Внутренние монтажные кузовные работы; Ремонтная группа70; Обшивки багажного отсека; Схема установки боковой обшивки багажного отсека.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Блок управления камеры наружного наблюдения -J928--1- закреплен в держателе.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Надавить на фиксатор небольшой отвёрткой или рукой и снять блок управления камеры окружения -J928--1- с держателя -2-.. –; Разблокировать и отсоединить разъемы на блоке управления камеры наружного наблюдения -J928--1-.. Установка. –; Установка осуществляется в обратной последовательности с учетом следующего:. –; Выполнить калибровку → Глава „Калибровка камер окружающего пространства“.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Снятие и установка задней камера слежения -R246-. Задняя камера наружного наблюдения -R246- встроена в клавишу ручки.. –; Выключить зажигание и все электрические потребители и вытащить ключ зажигания.. Демонтаж. Задняя камера окружающего пространства -R246- имеет гибкий кабель. Соединения с кабельным жгутом автомобиля находятся в задней крышке.. –; Снять обшивку двери багажного отсека → Внутренние монтажные кузовные работы; Ремонтная группа70; Элементы обшивки багажного отсека; Обзор мест установки элементов обшивки багажного отсека.. |  |  |

| –; Разблокировать и отсоединить штекерные разъемы -4-задней камеры слежения -R246--1-.. –; Выкрутить винт -3-.. –; Снять крепежный щиток -2-.. –; Извлечь заднюю камеру окружающего пространства -R246--1- из ручки.. Установка. –; Установка осуществляется в обратной последовательности.. –; Закрыть крышку багажного отсека.. После замены задней камеры слежения -R246- перед калибровкой ее необходимо заново обучить.. Использовать для этого → Тестер.. –; Выполнить калибровку → Глава.. Моменты затяжки. ; → Глава „Места установки камер окружающего пространства, до 2013 модельного года и для автомобилей с высоковольтной проводкой“. ; → Глава „Место установки камер окружающего пространства, с 2014 модельного года и для автомобилей без высоковольтной проводки“. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Снятие и установкапередней камеры слежения -R243-. Передняя камера заднего вида -R243- установлена в накладке бампера между кольцами Audi (между камерой ночного видения -R212- и блоком управления системой отпирания ворот гаража -J530-).. –; Выключить зажигание и все электрические потребители и вытащить ключ зажигания.. Снятие. –; Снять концевик накладки переднего бампера → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа63; Передний бампер; Схема монтажа накладки переднего бампера.. –; Снять решётку радиатора с накладки бампера → Наружные монтажные кузовные работы; Ремонтная группа66; Решётка радиатора или передняя накладка: Схема монтажа решётки радиатора.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отвернуть болты -стрелки- на передней камере окружающего пространства -R243--2-.. –; Снять переднюю камеру слежения -R243--2- с облицовки бампера и отсоединить разъем -1-.. Установка. –; Установка осуществляется в обратной последовательности.. В случае замены передней камеры слежения -R243- перед калибровкой ее необходимо заново адаптировать.. Использовать для этого → Тестер.. –; Выполнить калибровку → Глава.. Моменты затяжки. ; → Глава „Места установки камер окружающего пространства, до 2013 модельного года и для автомобилей с высоковольтной проводкой“. ; → Глава „Место установки камер окружающего пространства, с 2014 модельного года и для автомобилей без высоковольтной проводки“. |  |  |
| --- | --- | --- |

Калибровка камер окружающего пространства

| Установка и настройка калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6-.. После ремонтных работ на автомобиле может возникнуть необходимость заново откалибровать систему камер слежения. Это необходимо в следующих случаях:. ; Замена одной или нескольких камер. ; Замена блока управления камеры окружающего пространства -J928- (необходима калибровка всех камер). ; Ремонтные работы на деталях, в которых установлена камера оказывают влияние на монтажное положение камеры. ; После регулировки углов установки колес. ; Смещение областей перекрытия отдельных камер. После замены блока управления камеры -J928- необходимо заново откалибровать все камеры.. Условия для калибровки. ; Объективы камер должны быть чистыми. Очистить.. ; Проверить изображения от камер на дисплее передней панели управления индикации и информации -J685-. Если изображение от одной из поврежденных камер ухудшилось, данную камеру следует заменить. Если картина перекошена, проверить крепление камеры.. ; Оба наружных зеркала заднего вида должны быть разложены.. ; Автомобиль стоит на устойчивом и ровном основании.. ; Вокруг автомобиля должно быть достаточное свободное пространство (не менее 2 м).. ; Рычаг стояночного тормоза затянут.. ; Рулевое колесо в среднем положении, колеса установлены для прямолинейного движения.. ; При пневматической подвеске активирован режим „автоматически“ и установлен „стандартный дорожный просвет“ с помощью → Тестер.. ; Все двери и крышка багажного отсека закрыты.. ; В салоне автомобиля нет людей.. ; Автомобиль не нагружен (собственная масса).. ; Зарядное устройство АКБ подключено.. ; Зажигание включено.. ; Система активирована и изображения от камер представлены на дисплее передней панели управления индикации и информации -J685-.. ; Во время калибровки автомобиль не перемещать.. При калибровке камер соблюдать следующую последовательность:. ; Передняя камера слежения -R243-. ; Задняя камера слежения -R246-. ; Левая камера слежения -R244-. ; Правая камера слежения -R245-. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Устройство для калибровки -VAS 6350-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Устройство для калибровки камеры слежения -VAS 6350/6-. ; → Тестер. Устройство для калибровки -VAS 6350- состоит из следующих компонентов:. ; Поле калибровки. ; Центральный колесный датчик -VAS 6350/1-. ; Дистанционный лазер -VAS 6350/2-. ; Линейный лазер -VAS 6350/3-. Устройство для калибровки камеры слежения -VAS 6350/6- состоит из следующих частей:. ; Левая стойка с панелью -VAS 6350/6-1-. ; Правая стойка с панелью -VAS 6350/6-2-. ; Крепление для установки левой стойки -VAS 6350/6-3-. ; Крепление для установки правой стойки -VAS 6350/6-4-. ; Направляющие пальцы -VAS 6350/6-5-. ; Крепление для лазера -VAS 6350/6-6-. Конструкция калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6-. Левая стойка с панелью -VAS 6350/6-1- и правая стойка с панелью -VAS 6350/6-2- должны быть установлены вертикально.. –; Установить калибровочный щит калибровочного приспособления камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- в горизонтальное положение.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Для этого отрегулировать пластиковые ножки под полем калибровки калибровочного устройства -VAS 6350- так, чтобы пузырек уровня установился точно по центру индикатора -стрелка-.. ВНИМАНИЕ! Проследить, чтобы в устройство для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- не попадал отраженный свет!. Отражённый свет мешает камере распознавать изображение и может нарушить процесс калибровки... |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выровнять крепежную стойку с табло слева -VAS 6350/6-1--1- и крепежную стойку с табло справа -VAS 6350/6-2--2- с обеих сторон на шкале калибровочного приспособления -VAS 6350- на -B- 77,5.. –; Выставить левую стойку с панелью -VAS 6350/6-1--1- и правую стойку с панелью -VAS 6350/6-2--2- по высоте так, чтобы расстояние между нижним краем темного измерительного поля (но не алюминиевой рамки!) и поверхностью устройства для калибровки -VAS 6350- составляло -A- 150 мм.. Уголки на внешней стороне основания устройства для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350- при измерении расстояния должны быть установлены вплотную к наружному краю темной линии на измерительном поле.. Конструкция калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - | Установка для калибровки передней камеры слежения -R243-. |
| --- | --- |

| 2 - | Передняя камера слежения -R243- |
| --- | --- |

|  | калибровка → Глава |
| --- | --- |

| 3 - | Правая камера слежения -R245- |
| --- | --- |

|  | калибровка → Глава |
| --- | --- |

| 4 - | Установка для калибровки правой камеры слежения -R245-. |
| --- | --- |

| 5 - | Задняя камера слежения -R246- |
| --- | --- |

|  | калибровка → Глава |
| --- | --- |

| 6 - | Установка для калибровки задней камеры слежения -R246-. |
| --- | --- |

| 7 - | Установка для калибровки левой камеры слежения -R244-. |
| --- | --- |

| 8 - | Левая камера слежения -R244- |
| --- | --- |

|  | калибровка → Глава |
| --- | --- |

| ВНИМАНИЕ! Проследить, чтобы в устройство для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- не попадал отраженный свет!. Отражённый свет мешает камере распознавать изображение и может нарушить процесс калибровки... |
| --- |
| Калибровка передней камеры слежения -R243-.. Передняя камера заднего вида -R243- установлена в накладке бампера между кольцами Audi (между камерой ночного видения -R212- и блоком управления системой отпирания ворот гаража -J530-).. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |

| ; Устройство для калибровки -VAS 6350-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Устройство для калибровки камеры слежения -VAS 6350/6-. ; → Тестер. –; Выполнить условия → Ссылка.. –; Установка и настройка калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- → Глава.. –; Подсоединить → Тестер.. Установить устройство для калибровки. Установить зажимные устройства колес -VAS 6350/1-:. –; Проверить центровку отверстий по окружности колесного диска.. –; Оснастить соответствующим образом зажимные устройства колес -VAS 6350/1-.. –; Для этого закрепить на каждом зажиме для центра колеса -VAS 6350/1- три адаптера для колесных болтов по окружности отверстий колесного диска.. –; Установить лепесток на оба зажима на центре колеса -VAS 6350/1- и закрепить их зажимным болтом.. –; Установить зажимы -VAS 6350/1- на болты крепления задних колёс.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| При этом зажимные устройства колес -VAS 6350/1- установятся через „уплотнительные кольца“ в адаптерах и закрепятся в них.. Указание Установить зажимы -VAS 6350/1- на колёса так, чтобы „колёсные болты-секретки“ (при их наличии) не были соединены с зажимами -VAS 6350/1-.. –; Выставить лепестки с помощью зажимных винтов так, чтобы они свободно перемещались в непосредственной близости от пола. Проследить, чтобы лепестки могли легко двигаться.. Выравнивание калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выровненное калибровочное устройство -VAS 6350- с устройством для калибровки обзорной камеры -VAS 6350/6--1- расположить на расстоянии от 400 до 600 мм -размер A- по центру перед автомобилем (перед накладкой переднего бампера).. –; Установить калибровочное устройство -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры -VAS 6350/6- в горизонтальное положение.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Для этого отрегулировать пластиковые ножки под полем калибровки калибровочного устройства -VAS 6350- так, чтобы пузырек уровня установился точно по центру индикатора -стрелка-.. ВНИМАНИЕ! Проследить, чтобы в устройство для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- не попадал отраженный свет!. Отражённый свет мешает камере распознавать изображение и может нарушить процесс калибровки... |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Прикрутить лазер -VAS 6350/3--4- посередине на предусмотренное место на устройстве для калибровки камеры -VAS 6350/6-.. –; Включить лазер -VAS 6350/3--4- на калибровочном щите выставить все калибровочное устройство -VAS 6350- с устройством для калибровки -VAS 6350/6- так, чтобы лазерный луч попадал на середину передней части автомобиля над кольцами Audi.. –; Проверить, что кольца Audi расположены ровно посередине передней части автомобиля. При необходимости подправить положение лазерного луча.. Измерение расстояния:. –; Включить лазерный дальномер -VAS 6350/2-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Появляется следующая индикация:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| На индикаторе дисплея отображается, как необходимо удерживать лазер -VAS 6350/2-. Нажать соответствующую кнопку.. 1 -; вставлять передним краем. 2 -; вставлять задним краем. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Удерживать дистанционный лазер -VAS 6350/2--2- на стороне калибровочного устройства -VAS 6350- заподлицо с уголком, при этом дистанционный лазер -VAS 6350/2--2- должен плотно прилегать к уголку.. –; Нажать на кнопку измерений.. Лазер включается.. –; Убедиться, что лазерный луч из дистанционного лазера -VAS 6350/2--2- появляется на нижней увеличенной части лепестка -1-.. Если это не так, то отрегулировать лепестки с помощью зажимных винтов на зажимном устройстве колеса -VAS 6350/1-.. –; Прочно удерживать одной рукой лазерный дальномер -VAS 6350/2- в углу устройства для калибровки камеры -VAS 6350- в то время, когда луч лазера направлен на лепесток.. –; Коротко нажать кнопку измерения расстояния.. –; Повторить измерение аналогичным образом для заднего колеса на другой стороне устройства для калибровки -VAS 6350-.. Считанное значение расстояния должно быть одинаковым на двух сторонах.. Если значения не совпадают:. –; Настраивать калибровочное устройство -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры -VAS 6350/6- до тех пор, пока значения для обеих сторон не станут одинаковыми.. При настройке калибровочного устройства -VAS 6350- с калибровочным устройством камеры -VAS 6350/6- следить, чтобы луч лазера -VAS 6350/3-устройства для калибровки камеры -VAS 6350/6- был направлен на середину автомобиля над кольцами Audi, а пузырек уровня оставался посередине индикатора. При необходимости внести изменения.. –; Записать измеренное расстояние.. Измерение расстояния -h-:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Измерить высоту калибровочного приспособления -VAS 6350--2-, размер -h-, от поверхности калибровочного приспособления -VAS 6350--2- (не от алюминиевой рамы) до днища. Провести измерение на соответствующем отверстии в калибровочном приспособлении -VAS 6350--2-.. Следить за правильной настройкой лазера -VAS 6350/2--1-(прикладывать передним краем).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| На индикаторе дисплея отображается, как необходимо удерживать лазер -VAS 6350/2-. Нажать соответствующую кнопку.. 1 -; вставлять передним краем. 2 -; вставлять задним краем. Измеренные значения размера -h- и расстояния должны быть введены в → Тестер в „миллиметрах“.. Выполнение калибровки. → Тестер подключен.. –; Выбрать режим работы Диагностика и запустить диагностику.. –; Выбрать вкладку План диагностики. –; Нажать кнопку Выбрать собственную проверку и последовательно выбрать следующую структуру дерева:. ; Кузов. ; Электрооборудование. ; 01 — система с самодиагностикой. ; 6C - Блок управления камеры наружного наблюдения ¦ J928. ; 6C - Блок управления камеры наружного наблюдения, функции. ; 6C - калибровка, (Рем. гр. 91). При дальнейшей калибровке следовать указаниям на → Тестер.. ВНИМАНИЕ! Проследить, чтобы в устройство для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- не попадал отраженный свет!. Отражённый свет мешает камере распознавать изображение и может нарушить процесс калибровки... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калибровка задней камеры слежения -R246-.. Задняя камера слежения -R246- встроена в клавишу ручки.. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |

| ; Устройство для калибровки -VAS 6350-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Устройство для калибровки камеры слежения -VAS 6350/6-. ; → Тестер. –; Выполнить условия → Ссылка.. –; Установка и настройка калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- → Глава „Установка и настройка калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6-.“.. –; Подсоединить → Тестер.. Установить устройство для калибровки. Установить зажимные устройства колес -VAS 6350/1-:. –; Проверить центровку отверстий по окружности колесного диска.. –; Оснастить соответствующим образом зажимные устройства колес -VAS 6350/1-. Использовать распорки.. –; Для этого закрепить на каждом зажиме для центра колеса -VAS 6350/1- три адаптера для колесных болтов по окружности отверстий колесного диска.. –; Установить лепесток на оба зажима на центре колеса -VAS 6350/1- и закрепить их зажимным болтом.. –; Установить зажимы -VAS 6350/1- на болты крепления задних колёс.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| При этом зажимные устройства колес -VAS 6350/1- установятся через „уплотнительные кольца“ в адаптерах и закрепятся в них.. Указание Установить зажимы -VAS 6350/1- на колёса так, чтобы „колёсные болты-секретки“ (при их наличии) не были соединены с зажимами -VAS 6350/1-.. –; Выставить лепестки с помощью зажимных винтов так, чтобы они свободно перемещались в непосредственной близости от пола. Проследить, чтобы лепестки могли легко двигаться.. Выравнивание калибровочного устройства -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Выровненное калибровочное устройство -VAS 6350- с устройством для калибровки обзорной камеры -VAS 6350/6--2- расположить на расстоянии от 400 до 600 мм -размер В- по центру за автомобилем (за накладкой заднего бампера).. –; Установить поле калибровки калибровочного приспособления -VAS 6350- в горизонтальное положение.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Для этого отрегулировать пластиковые ножки под полем калибровки калибровочного устройства -VAS 6350- так, чтобы пузырек уровня установился точно по центру индикатора -стрелка-.. ВНИМАНИЕ! Проследить, чтобы в устройство для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- не попадал отраженный свет!. Отражённый свет мешает камере распознавать изображение и может нарушить процесс калибровки... |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Прикрутить лазер -VAS 6350/3--4- посередине на предусмотренное место на устройстве для калибровки камеры -VAS 6350-.. –; Включить лазер -VAS 6350/3--4- на калибровочном щите выставить калибровочного устройства -VAS 6350- и выставить калибровочное устройство -VAS 6350- с устройством для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- так, чтобы луч лазера -VAS 6350/3- попадал на середину передней части автомобиля над кольцами Audi.. –; Проверить, что кольца Audi расположены ровно посередине передней части автомобиля. При необходимости подправить положение лазерного луча.. Измерение расстояния:. –; Включить лазерный дальномер -VAS 6350/2-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Появляется следующая индикация:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| На индикаторе дисплея отображается, как необходимо удерживать лазер -VAS 6350/2-. Нажать соответствующую кнопку.. 1 -; вставлять передним краем. 2 -; вставлять задним краем. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Удерживать дистанционный лазер -VAS 6350/2--2- на стороне калибровочного устройства -VAS 6350- заподлицо с уголком, при этом дистанционный лазер -VAS 6350/2--2- должен плотно прилегать к уголку.. –; Нажать на кнопку измерений.. Лазер включается.. –; Убедиться, что лазерный луч из дистанционного лазера -VAS 6350/2--2- появляется на нижней увеличенной части лепестка -1-.. Если это не так, то отрегулировать лепестки с помощью зажимных винтов на зажимном устройстве колеса -VAS 6350/1-.. –; Прочно удерживать одной рукой лазерный дальномер -VAS 6350/2- в углу устройства для калибровки камеры -VAS 6350- в то время, когда луч лазера направлен на лепесток.. –; Коротко нажать кнопку измерения расстояния.. –; Повторить измерение аналогичным образом для заднего колеса на другой стороне устройства для калибровки -VAS 6350-.. Считанное значение расстояния должно быть одинаковым на двух сторонах.. Если значения не совпадают:. –; Настраивать калибровочный щит устройства для калибровки камеры -VAS 6350- до тех пор, пока значения для обеих сторон не станут одинаковыми.. В ходе регулировки калибровочного щита калибровочного устройства -VAS 6350- следить за тем, чтобы линейный лазер -VAS 6350/3-калибровочного устройства -VAS 6350- продолжал оставаться по центру колец Audi, а пузырек воздуха находился по центру уровня. При необходимости внести изменения.. –; Записать измеренное расстояние.. Измерение расстояния -h-:. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Измерить высоту калибровочного приспособления -VAS 6350--2-, размер -h-, от поверхности калибровочного приспособления -VAS 6350--2- (не от алюминиевой рамы) до днища. Провести измерение на соответствующем отверстии в калибровочном приспособлении -VAS 6350--2-.. Следить за правильной настройкой лазера -VAS 6350/2--1-(прикладывать передним краем).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| На индикаторе дисплея отображается, как необходимо удерживать лазер -VAS 6350/2-. Нажать соответствующую кнопку.. 1 -; вставлять передним краем. 2 -; вставлять задним краем. Измеренные значения размера -h- и расстояния должны быть введены в → Тестер в „миллиметрах“.. Выполнение калибровки. → Тестер подключен.. –; Выбрать режим работы Диагностика и запустить диагностику.. –; Выбрать вкладку План диагностики. –; Нажать кнопку Выбрать собственную проверку и последовательно выбрать следующую структуру дерева:. ; Кузов. ; Электрооборудование. ; 01 — система с самодиагностикой. ; 6C - Блок управления камеры наружного наблюдения ¦ J928. ; 6C - Блок управления камеры наружного наблюдения, функции. ; 6C - калибровка, (Рем. гр. 91). При дальнейшей калибровке следовать указаниям на → Тестер.. ВНИМАНИЕ! Проследить, чтобы в устройство для калибровки камеры наружного наблюдения -VAS 6350/6- не попадал отраженный свет!. Отражённый свет мешает камере распознавать изображение и может нарушить процесс калибровки... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расположение контактов на разъеме блока управления камеры слежения -J928-. |  |  |

| Блок управления камеры окружающего пространства -J928-. 1 -; Штекерный разъём, 18-контактный -T18f-. 2 -; Выход FBAS (T2lt) к блоку управления коммуникационной электроники 1 -J794-. 3 -; Вход FBAS (T5av) от левой камеры слежения -R244-. 4 -; Вход FBAS (T5aw) от правой камеры слежения -R245-. 5 -; Вход FBAS (T5ax) от передней камеры слежения -R243-. 6 -; Вход FBAS (T5ay) от задней камеры слежения -R246-. Указание Неуказанные штекерные контакты не задействованы.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 - Штекерный разъём, 18-контактный -T18f-. 1 -; Клемма 30. 2 -; CAN-шина High, комфорт. 10 -; CAN-шина Low, комфорт. 12 -; Клемма 31. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Вход FBAS. 1 -; Power. 2 -; LVDS (-). 3 -; LIN. 4 -; LVDS (+). |  |  |
| --- | --- | --- |